# Лабораторная 03. Статика и переключение MOSFET/IGBT

Тема: Выходные/передаточные характеристики и динамика переключения силовых транзисторов.

## Цель

Снять характеристики MOSFET, исследовать переключение на индуктивную нагрузку (clamped inductive switching), оценить потери и влияние резистора затвора R_g.

## Теория и расчёт (до симуляции)

Потери переключения за период: E = ∫ u_DS·i_D dt, мощность P_sw = (E_on + E_off)·f_sw.

Ориентир: при U_DS = 100 В, I_D = 10 А, t_перекл ≈ 50 нс:

E_on ≈ 0.5·100·10·50·10⁻⁹ = 25 мкДж

При f_sw = 50 кГц и E_on + E_off ≈ 50 мкДж: P_sw ≈ 2.5 Вт.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Характеристики MOSFET (LTspice)

### A1. Передаточная характеристика I_D(V_GS)

Схема: транзистор (например IRF540 или nmos модель), сток через источник V_DS = 10 В, на затвор — источник V_GS.

Директива: .dc V_GS 0 10 0.05.

Постройте Id(M1). Найдите V_GS(th) (где ток начинает расти) и крутизну g_m = ΔI_D/ΔV_GS.

### A2. Выходные характеристики I_D(V_DS)

Двойная развёртка: .dc V_DS 0 20 0.1 V_GS 4 8 1.

Получите семейство кривых для V_GS = 4…8 В.

Отметьте омическую область и область насыщения.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Переключение на индуктивную нагрузку (LTspice)

### B1. Схема (double-pulse test)

Питание V1 = 100 В.

Индуктивность нагрузки L = 200 мкГн от V1 к стоку.

Антипараллельно L — обратный диод (fast, например MUR460), катодом к V1.

Транзистор: сток к узлу L/диод, исток к земле.

Драйвер затвора: импульсный источник V_G (0→10 В) через R_g = 10 Ом.

### B2. Двойной импульс

Импульсный источник на затвор (PULSE): первый импульс задаёт ток в L, пауза, второй — для измерения включения при заданном токе.

Пример: PULSE(0 10 5u 10n 10n 10u 25u) (фронты 10 нс, ширина 10 мкс, период 25 мкс).

### B3. Анализ

Директива: .tran 0 40u 0 1n (мелкий шаг 1 нс для фронтов).

Снимите V(сток), Id(M1), V(затвор). Измерьте t_on, t_off.

Потери: добавьте выражение V(сток)*Id(M1), проинтегрируйте на интервалах коммутации (в окне waveform: ПКМ → Integrate).

### B4. Влияние R_g

Повторите для R_g = 4.7 Ом и R_g = 22 Ом. Сравните скорость фронтов, потери и уровень звона (dV/dt).

────────────────────────────────────────

## Часть C. Сравнение с IGBT (опционально)

Замените MOSFET на IGBT-модель (например IRG4PC50U). Повторите B1–B3. Обратите внимание на хвостовой ток при выключении — он увеличивает E_off.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Параметр | R_g=4.7 Ом | R_g=10 Ом | R_g=22 Ом | IGBT (R_g=10) |

|----------|------------|-----------|-----------|----------------|

| t_on, нс | | | | |

| t_off, нс | | | | |

| E_on, мкДж | | | | |

| E_off, мкДж | | | | |

| P_sw (50 кГц), Вт | | | | |

| Звон/перенапряжение | | | | |

────────────────────────────────────────

## Контрольные вопросы

Как R_g влияет на потери и на уровень помех (dV/dt)?

Откуда берётся хвостовой ток IGBT и почему он увеличивает потери?

Зачем нужен обратный диод при индуктивной нагрузке?

Почему для анализа фронтов нужен малый шаг интегрирования (1 нс)?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → характеристики → осциллограммы переключения → таблица (R_g, MOSFET/IGBT) → выводы.