# Лабораторная 04. Расчёт потерь и теплового режима

Тема: Бюджет потерь транзистора, выбор радиатора, проверка снаббера.

## Цель

Связать электрические потери с тепловым режимом: рассчитать P_потерь, подобрать радиатор и проверить тепловую модель в симуляции.

## Теория и расчёт (до симуляции)

T_j = P·(R_th(jc) + R_th(cs) + R_th(sa)) + T_a

R_th(sa) ≤ (T_j(max) − T_a)/P − R_th(jc) − R_th(cs)

Исходные данные:

P_total = 20 Вт, T_j(max) = 125 °C, T_a = 40 °C;

R_th(jc) = 0.5 °C/Вт, R_th(cs) = 0.2 °C/Вт.

Расчёт допустимого радиатора:

R_th(sa) ≤ (125 − 40)/20 − 0.5 − 0.2 = 4.25 − 0.7 = 3.55 °C/Вт

────────────────────────────────────────

## Часть A. Бюджет потерь (из модели ЛР-03)

Возьмите модель Buck/переключения из ЛР-03 в рабочей точке (U, I, f_sw = 50 кГц).

Измерьте средние потери проводимости: ⟨Id²⟩·R_DS(on) (или ⟨V_DS·Id⟩ в открытом состоянии).

Измерьте потери переключения P_sw = (E_on+E_off)·f_sw.

Сложите: P_total = P_cond + P_sw.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Тепловая модель (электрическая аналогия, LTspice)

### B1. Сборка RC-тепловой цепочки

Аналогия: мощность → ток, температура → напряжение, R_th → сопротивление, C_th → ёмкость.

Источник тока I1 = P_total (например 20 А = 20 Вт).

Последовательно резисторы: R_jc = 0.5, R_cs = 0.2, R_sa = 3.55 (Ом = °C/Вт).

Параллельно узлам — конденсаторы теплоёмкости (например C_j = 1m, C_s = 0.1).

Нижний узел через источник напряжения V_amb = 40 В (= 40 °C) к земле.

### B2. Анализ

.tran 0 60 0 0.01 (60 с — выход на тепловой режим).

Напряжение на узле кристалла = T_j. Проверьте установившееся значение:

T_j = 20·(0.5+0.2+3.55) + 40 = 20·4.25 + 40 = 125 °C ✓

Снимите переходную кривую T_j(t) — экспоненциальный выход на режим.

### B3. Проверка границы

Уменьшите R_sa до 2.0 — T_j снизится; увеличьте до 5.0 — T_j превысит 125 °C (перегрев). Сделайте вывод о запасе.

────────────────────────────────────────

## Часть C. RC-снаббер

На транзистор (сток-исток) добавьте RC-снаббер: C_sn = 1 нФ, R_sn = 22 Ом.

Сравните перенапряжение на ключе при выключении (без / со снаббером).

Оцените доп. потери в снаббере: P_sn = 0.5·C_sn·U²·f_sw.

Пример: 0.5·1·10⁻⁹·100²·50·10³ = 0.25 Вт.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Параметр | Значение |

|----------|----------|

| P_cond, Вт | |

| P_sw, Вт | |

| P_total, Вт | |

| R_th(sa) расчёт, °C/Вт | 3.55 |

| T_j (симуляция), °C | |

| U_пик без снаббера, В | |

| U_пик со снаббером, В | |

| P_sn, Вт | |

────────────────────────────────────────

## Контрольные вопросы

Что произойдёт с T_j при удвоении частоты коммутации?

Почему снаббер снижает перенапряжение, но добавляет потери?

Как переходное Z_th(t) помогает при коротких импульсах перегрузки?

Зачем в тепловой модели нужны конденсаторы C_th?

## Форма отчёта

Цель → бюджет потерь → расчёт радиатора → тепловая модель T_j(t) → эффект снаббера → выводы.