# Лабораторная 05. Одно- и трёхфазные мостовые выпрямители

Тема: Моделирование диодных выпрямителей, измерение U_ср, пульсаций, токов диодов.

## Цель

Сравнить одно- и трёхфазный мостовые выпрямители по среднему напряжению, пульсациям и нагрузке на диоды; оценить влияние характера нагрузки.

## Теория и расчёт (до симуляции)

Однофазный мост: U_ср = 2·U_m/π ≈ 0.9·U_rms, пульсации 2f = 100 Гц, k_п ≈ 0.48.

Трёхфазный мост: U_ср ≈ 1.35·U_л, пульсации 6f = 300 Гц, k_п ≈ 5.7%.

Предрасчёт:

1ф, U_rms = 220 В: U_m = 311 В, U_ср = 198 В.

3ф, U_л = 380 В: U_ср ≈ 513 В.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Однофазный мост (LTspice)

### A1. Схема

SINE(0 311 50) — источник V1 (амплитуда 311 В, 50 Гц).

Четыре диода D1…D4 (например 1N4007) в мостовой схеме.

Нагрузка R = 100 Ом.

### A2. Анализ

.tran 0 100m 60m 10u (отбрасываем первые 60 мс переходного процесса).

Снимите V(нагрузка). Измерьте Mean и размах пульсаций (Ctrl+клик по кривой).

Сравните U_ср с расчётом 198 В.

### A3. С конденсатором

Добавьте C = 470 мкФ параллельно R. Снова измерьте U_ср (вырастет к ~290 В) и пиковый ток диода I(D1).

────────────────────────────────────────

## Часть B. Трёхфазный мост (Simulink — рекомендуется)

### B1. Схема

Блок Three-Phase Source: 380 В (линейное RMS), 50 Гц, соединение Y с заземлённой нейтралью.

Universal Bridge: 3 плеча (arms = 3), Power Electronic device = Diodes.

Нагрузка R = 100 Ом (Series RLC Branch).

powergui (Continuous), Voltage/Current Measurement, Scope, Mean.

### B2. Настройка решателя

Solver: ode23tb, Variable-step, Max step 1e-5, Stop time 0.1.

### B3. Измерения

Снимите U_н(t) — видны 6 пульсаций за период (300 Гц).

Измерьте Mean (≈ 513 В) и размах пульсаций.

Сравните частоту пульсаций 1ф (2f) и 3ф (6f).

Снимите средний и действующий ток через один диод.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Параметр | 1ф расчёт | 1ф сим. | 3ф расчёт | 3ф сим. |

|----------|-----------|---------|-----------|---------|

| U_ср, В | 198 | | 513 | |

| k_п | 0.48 | | 0.057 | |

| f_пульс, Гц | 100 | | 300 | |

| I_ср диода | | | | |

## Контрольные вопросы

Почему добавление C повышает U_ср, но создаёт импульсные токи?

Во сколько раз пульсации 3ф моста меньше 1ф?

Какое обратное напряжение прикладывается к диоду в каждой схеме?

Как индуктивная нагрузка изменила бы форму тока?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → схемы → осциллограммы → таблица сравнения → выводы.