# Лабораторная 06. Управляемый выпрямитель и регулировочная характеристика

Тема: Тиристорный управляемый мост, зависимость U_ср(α), режимы R и RL.

## Цель

Исследовать фазовое регулирование, построить регулировочную характеристику и сравнить R- и RL-нагрузку, наблюдать инверторный режим.

## Теория и расчёт (до симуляции)

R-нагрузка: U_ср = (U_m/π)·(1 + cos α) (полностью управляемый мост).

RL-нагрузка (непрерывный ток): U_ср = (2·U_m/π)·cos α.

U_m = 311 В (220 В RMS). Предрасчёт для RL:

| α | U_ср = (2·311/π)·cos α |

|----|------------------------|

| 0° | 198 В |

| 30° | 171 В |

| 60° | 99 В |

| 90° | 0 В |

| 120°| −99 В (инверторный) |

────────────────────────────────────────

## Часть A. Схема (Simulink)

### A1. Сборка

AC Voltage Source: 311 В амплитуда, 50 Гц.

Universal Bridge: arms = 2, device = Thyristors (однофазный мост).

Нагрузка: сначала R = 50 Ом.

Управление: Synchronized 6-Pulse Generator или для 1ф — два Pulse Generator с задержкой по α, синхронизированные с сетью.

powergui (Continuous), Scope, Mean (окно 0.02 с).

### A2. Задание угла α

Угол α задаётся задержкой импульса: t_α = α°/360 · 0.02 с.

| α | задержка, мс |

|----|--------------|

| 30° | 1.67 |

| 60° | 3.33 |

| 90° | 5.00 |

| 120°| 6.67 |

### A3. Настройка решателя

ode23tb, Variable-step, Max step 1e-5, Stop time 0.2.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Измерения

### B1. Активная нагрузка (R)

Для α = 0, 30, 60, 90, 120° снимите U_н(t) и Mean. Занесите в таблицу.

### B2. Активно-индуктивная (RL)

Замените нагрузку: R = 50 Ом, L = 0.2 Гн. Повторите измерения. Отметьте, что ток непрерывен, а характеристика чище.

### B3. Инверторный режим

Для RL добавьте источник ЭДС в нагрузку (DC source) и задайте α = 120°. Покажите, что мощность течёт обратно в сеть (U_ср < 0).

### B4. График

Постройте U_ср(α) для R и RL на одном графике (по снятым точкам в MATLAB).

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| α | U_ср R расчёт | U_ср R сим. | U_ср RL расчёт | U_ср RL сим. |

|----|---------------|-------------|-----------------|---------------|

| 30° | 145 | | 171 | |

| 60° | 99 | | 99 | |

| 90° | 49.5 | | 0 | |

| 120°| 24.7 | | −99 | |

## Контрольные вопросы

Почему при RL-нагрузке характеристика «чище» и идёт по cos α?

Что ограничивает максимальный α в инверторном режиме (угол β)?

Как угол коммутации μ влияет на реальное U_ср?

Почему растёт потребление реактивной мощности с ростом α?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → схема и СИФУ → осциллограммы → график U_ср(α) для R и RL → инверторный режим → выводы.