# Лабораторная 07. Сравнение сглаживающих фильтров

Тема: Исследование C-, L-, LC- и CLC-фильтров на выходе выпрямителя.

## Цель

Сравнить эффективность фильтров по коэффициенту пульсаций и оценить влияние на токи диодов.

## Теория и расчёт (до симуляции)

C-фильтр: ΔU ≈ I_н/(f_пульс·C), k_п = ΔU/(2·U_ср).

Дано: 1ф мост, U_ср ≈ 198 В, R = 200 Ом → I_н ≈ 1 А, f_пульс = 100 Гц.

Для C = 470 мкФ:

ΔU ≈ 1/(100·470·10⁻⁶) ≈ 21 В → k_п ≈ 10.5/198 ≈ 5.3%

────────────────────────────────────────

## Базовая схема (LTspice)

Источник SINE(0 311 50), мост из 4 диодов 1N4007, нагрузка R = 200 Ом.

.tran 0 200m 100m 10u.

Измерьте k_п без фильтра (база ≈ 48%).

────────────────────────────────────────

## Часть A. C-фильтр

Добавьте C = 470 мкФ параллельно R.

Измерьте k_п (≈ 5%) и пиковый ток диода I(D1).

## Часть B. L-фильтр

Уберите C. Включите дроссель L = 1 Гн последовательно с R.

Измерьте k_п, отметьте сглаживание формы тока (импульсы диода исчезают).

## Часть C. LC-фильтр

Дроссель L = 0.5 Гн последовательно + C = 220 мкФ параллельно R.

Проверьте резонансную частоту: f_0 = 1/(2π√(LC)) ≈ 1/(2π√(0.5·220e-6)) ≈ 15 Гц (много ниже 100 Гц — хорошо).

Измерьте k_п (должен быть < 1%).

## Часть D. CLC (П-фильтр)

C1 = 220 мкФ + L = 0.5 Гн + C2 = 220 мкФ.

Измерьте k_п (минимальный).

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Фильтр | k_п расчёт | k_п сим. | I_пик диода | Комментарий |

|--------|------------|----------|-------------|-------------|

| Без фильтра | 0.48 | | — | база |

| C (470 мкФ) | 0.053 | | высокий | пиковые токи |

| L (1 Гн) | | | низкий | сглаживание тока |

| LC | | | умеренный | лучший компромисс |

| CLC | | | высокий | макс. сглаживание |

## Контрольные вопросы

Какой фильтр даёт минимальные пульсации при минимальных пиковых токах?

Почему важно держать f_0 фильтра ниже частоты пульсаций?

Как масса/габариты дросселя ограничивают применение L-фильтров?

Почему C-фильтр повышает U_ср, а L — нет?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → схемы → осциллограммы U_н(t) и тока диода → сводная таблица k_п → выводы.