# Лабораторная 10. Моделирование Flyback-преобразователя

Тема: Изолированный обратноходовой преобразователь.

## Цель

Спроектировать и смоделировать Flyback: проверить передаточную функцию, форму токов обмоток, влияние снаббера на перенапряжение от индуктивности рассеяния.

## Теория и расчёт (до симуляции)

U_вых = U_вх·(N_s/N_p)·D/(1−D)

Дано: U_вх = 100 В, цель U_вых = 20 В, N_s/N_p = 0.25, f = 100 кГц.

20 = 100·0.25·D/(1−D) → 20 = 25·D/(1−D) → 0.8(1−D) = D → D = 0.444

Первичная индуктивность (для CCM, граница): L_p ≈ U_вх²·D²/(2·f·P_вых).

При P_вых = 20 Вт: L_p ≈ 100²·0.444²/(2·100e3·20) ≈ 493 мкГн → берём 500 мкГн.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Схема (LTspice)

### A1. Трансформатор через связанные индуктивности

Первичная Lp = 500 мкГн, вторичная Ls = Lp·(N_s/N_p)² = 500·0.0625 ≈ 31 мкГн.

Связь: директива K1 Lp Ls 0.99 (коэффициент связи 0.99 — учитывает рассеяние).

Точки обмоток включить встречно (Flyback): ток вторички течёт при закрытом ключе.

### A2. Силовая часть

V1 = 100 В → Lp → MOSFET (ключ на землю), управление PULSE, D = 0.444, f = 100 кГц.

Вторичка Ls → диод (fast) → C = 100 мкФ → нагрузка R = 20 Ом.

### A3. Анализ

.tran 0 2m 1m 50n.

Снимите V(вых) — проверьте ≈ 20 В. Повторите для D = 0.3 и D = 0.5.

Снимите токи I(Lp) и I(Ls) — убедитесь, что они текут поочерёдно (накопление/отдача).

────────────────────────────────────────

## Часть B. Перенапряжение и RCD-снаббер

### B1. Без снаббера

Снимите напряжение на стоке ключа V(сток) при выключении — увидите выброс выше U_вх + U_вых·N_p/N_s из-за индуктивности рассеяния.

### B2. RCD-снаббер

Параллельно первичке: диод (fast) → узел снаббера; C_sn = 1 нФ, R_sn = 10 кОм параллельно C.

Снова снимите V(сток) — выброс ограничен.

Сравните пиковое напряжение без/со снаббером.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| D | U_вых расчёт | U_вых сим. | U_пик сток (без) | U_пик сток (снаббер) |

|---|--------------|------------|-------------------|----------------------|

| 0.3 | 10.7 В | | | |

| 0.444 | 20 В | | | |

| 0.5 | 25 В | | | |

## Контрольные вопросы

Почему индуктивность рассеяния вызывает выброс напряжения на ключе?

Как RCD-снаббер ограничивает этот выброс?

Чем отличается работа Flyback в CCM и DCM?

Зачем нужна гальваническая развязка в сетевых ИВЭП?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → параметры трансформатора → схема → осциллограммы токов и U_вых → эффект снаббера → выводы.