# Лабораторная 12. Трёхфазный инвертор и спектр напряжения

Тема: Трёхфазный мостовой инвертор с SPWM (и SVPWM), анализ гармоник.

## Цель

Сформировать трёхфазную систему напряжений, исследовать спектр фазного и линейного напряжения, сравнить использование DC-шины при SPWM и SVPWM.

## Теория и расчёт (до симуляции)

SPWM: U_л1m(max) = 0.866·U_dc (при m_a=1).

SVPWM: U_л1m(max) = U_dc (+15%).

Дано: U_dc = 540 В.

SPWM: U_л1m = 467 В, RMS ≈ 330 В.

SVPWM: U_л1m = 540 В, RMS ≈ 382 В.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Схема (Simulink)

### A1. Силовая часть

DC Voltage Source = 540 В.

Universal Bridge: arms = 3, device = IGBT/Diodes (6 ключей).

Нагрузка: трёхфазная RL звездой (R = 10 Ом, L = 10 мГн на фазу).

### A2. SPWM

PWM Generator (2-Level): режим 3-фазный (6 импульсов).

Модулирующий сигнал — три синуса 50 Гц со сдвигом 120°, m_a = 1.

Несущая f_нес = 50·21 = 1050 Гц (m_f = 21).

### A3. Решатель

ode23tb, Max step 1e-6, Stop time 0.1.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Измерения (SPWM)

Снимите фазное U_AN(t), линейное U_AB(t) и токи фаз.

FFT Analysis линейного напряжения: измерьте U_л1 (RMS) и THD.

Зафиксируйте максимум U_л1 при m_a = 1 (≈ 330 В RMS).

Отметьте: линейное напряжение «чище» фазного (гармоники, кратные 3, исчезают).

## Часть C. SVPWM (опционально)

Замените генератор на PWM Generator в режиме Space-Vector (или используйте SVPWM Generator).

Повторите измерения. Сравните максимальное U_л1 (≈ 382 В RMS) и THD.

Подтвердите выигрыш ~15% по напряжению.

## Часть D. Мёртвое время

В PWM Generator задайте dead time = 2 мкс. Снимите ток фазы, отметьте искажения (5, 7-я гармоники).

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Метод | U_л1 расчёт (m_a=1) | U_л1 сим. | THD тока |

|-------|---------------------|-----------|----------|

| SPWM | 330 В RMS | | |

| SVPWM | 382 В RMS | | |

## Контрольные вопросы

На сколько процентов SVPWM повышает выходное напряжение?

Почему линейное напряжение «чище» фазного по гармоникам?

Что такое нулевые векторы и зачем они нужны?

Как мёртвое время проявляется в токах фаз?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → схема → осциллограммы фаз/линейных → спектры → сравнение SPWM/SVPWM → выводы.