# Лабораторная 13. Резонансный преобразователь (LLC)

Тема: Моделирование LLC, мягкая коммутация (ZVS), частотное регулирование.

## Цель

Исследовать работу резонансного преобразователя: подтвердить ZVS, снять характеристику усиления от частоты, сравнить потери с жёсткой коммутацией.

## Теория и расчёт (до симуляции)

f₀ = 1/(2π·√(L_r·C_r)),   Z₀ = √(L_r/C_r),   Q = Z₀/R_экв

Дано: L_r = 100 мкГн, C_r = 22 нФ.

f₀ = 1/(2π√(100e-6·22e-9)) ≈ 107 кГц

Z₀ = √(100e-6/22e-9) ≈ 67 Ом

Намагничивающая L_m = 5·L_r = 500 мкГн.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Схема (LTspice)

### A1. Полумост + резонансный контур

Питание V_dc = 400 В. Полумост из двух MOSFET (комплементарное управление, ~50% скважность, мёртвое время 200 нс).

От средней точки полумоста: C_r = 22 нФ → L_r = 100 мкГн → первичка трансформатора (L_m = 500 мкГн).

Трансформатор N_p:N_s = 4:1, вторичка → мостовой выпрямитель → C = 100 мкФ → нагрузка R = 10 Ом.

Управление: два PULSE в противофазе, частота f_sw — параметр.

### A2. Параметрический прогон по частоте

.step param fsw 75k 140k 5k — прогон частоты вокруг f₀.

.tran для каждого значения; снимите установившееся U_вых.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Измерения

### B1. Характеристика усиления

Для f_sw = 80, 95, 107, 120, 140 кГц снимите U_вых.

Постройте U_вых(f_sw) — колоколообразная кривая с пиком у f₀.

Рабочую точку выберите на спадающем участке выше f₀ (индуктивная зона — там ZVS).

### B2. Подтверждение ZVS

Снимите V(сток) и V(затвор) верхнего ключа.

Убедитесь: напряжение сток-исток спадает до нуля до подачи импульса на затвор (включение при нуле напряжения).

Отметьте, что ток через ключ при включении отрицателен (течёт через body-diode) — признак ZVS.

### B3. Сравнение потерь

Сравните потери переключения с жёстким Buck (ЛР-09) при той же мощности. У LLC E_on ≈ 0 (ZVS).

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Параметр | Значение |

|----------|----------|

| f₀ расчёт | 107 кГц |

| Z₀ расчёт | 67 Ом |

| f₀ из U_вых(f) | |

| Рабочая f_sw (ZVS) | |

| ZVS подтверждён | да/нет |

| Потери (LLC vs жёсткая) | |

## Контрольные вопросы

Как подтвердить наличие ZVS по осциллограммам?

Почему рабочую точку берут выше резонансной частоты?

Как частота управляет выходным напряжением?

Что ограничивает диапазон частотного регулирования?

## Форма отчёта

Цель → расчёт контура → схема → характеристика усиления → подтверждение ZVS → сравнение потерь → выводы.