# Лабораторная 14. Замкнутый контур регулирования Buck

Тема: Синтез ПИ-регулятора напряжения для понижающего преобразователя.

## Цель

Замкнуть Buck обратной связью по напряжению, настроить ПИ-регулятор и проверить качество переходных процессов при возмущениях.

## Теория и расчёт (до симуляции)

Цель: частота среза f_c = f_sw/10 = 10 кГц, запас по фазе PM ≈ 60°.

Buck (из ЛР-09): U_вх = 24 В, U_вых = 12 В, L = 100 мкГн, C = 22 мкФ, R = 6 Ом, f_sw = 100 кГц.

Резонанс LC-фильтра: f_LC = 1/(2π√(LC)) = 1/(2π√(100e-6·22e-6)) ≈ 3.4 кГц.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Схема (Simulink)

### A1. Силовая часть

Соберите Buck из ЛР-09 (или используйте усреднённую модель Average-Value DC-DC).

L = 100 мкГн, C = 22 мкФ, R = 6 Ом, опора U_ref = 12 В.

### A2. Контур управления

Датчик U_вых → сумматор: e = U_ref − U_вых.

ПИ-регулятор: PID Controller (тип PI). Начальные K_p = 0.01, K_i = 50 (затем уточнить).

Выход регулятора → ограничитель [0…1] → PWM Generator (несущая 100 кГц).

### A3. Решатель

ode23tb, Max step 1e-7, Stop time 0.02.

────────────────────────────────────────

## Часть B. Настройка и анализ устойчивости

### B1. Bode разомкнутого контура

Используйте Linear Analysis (Model Linearizer): задайте точки input/output вокруг контура.

Постройте ЛАЧХ/ЛФЧХ. Подберите K_p, K_i так, чтобы f_c ≈ 10 кГц, PM ≈ 60°.

Можно использовать PID Tuner (кнопка Tune) для автоподбора.

### B2. Скачок задания

Задайте U_ref: 12 → 13 В при t = 5 мс. Измерьте перерегулирование и время установления.

### B3. Скачок нагрузки

Переключите R: 6 → 3 Ом при t = 10 мс (рост тока). Измерьте провал напряжения и время восстановления.

### B4. Скачок входного напряжения

U_вх: 24 → 20 В при t = 15 мс. Проверьте, что выход остаётся 12 В (астатизм за счёт интегратора).

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Показатель | Значение |

|-----------|----------|

| K_p, K_i | |

| f_c, PM | |

| Перерегулирование (скачок задания), % | |

| Время установления, мкс | |

| Провал при сбросе нагрузки, В | |

| Статическая ошибка | ≈ 0 |

## Контрольные вопросы

Как K_p и K_i влияют на быстродействие и устойчивость?

Почему слишком высокая f_c опасна?

Что даёт добавление контура тока (двухконтурная схема)?

Почему интегратор обнуляет статическую ошибку?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → структура управления → Bode → переходные процессы → таблица → выводы.