# Лабораторная 16. Преобразователь для PV / электропривода

Тема: Прикладная система — MPPT для PV или частотный пуск АД по закону U/f.

## Цель

Применить изученные топологии: реализовать MPPT для солнечной панели (вариант A) ИЛИ частотный пуск асинхронного двигателя (вариант B).

## Инструменты

MATLAB/Simulink (Simscape Electrical: PV Array, Asynchronous Machine, Universal Bridge).

────────────────────────────────────────

## Вариант A — PV + MPPT (Boost)

### A1. Теория

Панель имеет точку максимальной мощности (MPP). Алгоритм P&O: меняем рабочее напряжение, наблюдаем P; растёт — продолжаем, падает — разворот. Условие максимума dP/dV = 0.

### A2. Схема

PV Array: например 1 строка, 60-элементная панель, P_max ≈ 250 Вт, U_mpp ≈ 30 В.

Boost (из ЛР-09): L = 1 мГн, C = 470 мкФ, выход на нагрузку/DC-шину.

MPPT-контроллер (MATLAB Function с P&O): вход U_pv, I_pv; выход — скважность D.

### A3. Эксперимент

Решатель ode23tb, Stop time 2 с.

В t = 1 с измените освещённость (Irradiance) 1000 → 600 Вт/м².

Снимите P_pv(t) — MPPT должен вернуть рабочую точку к новому максимуму.

Сравните отдаваемую мощность с MPPT и без (фиксированный D).

────────────────────────────────────────

## Вариант B — Электропривод U/f

### B1. Теория

Закон U/f = const сохраняет магнитный поток. При f < f_ном напряжение снижают пропорционально.

### B2. Схема

DC Voltage Source = 540 В → Universal Bridge (3 arms, IGBT) → Asynchronous Machine (например 3 кВт, 380 В, 50 Гц).

Управление: SPWM, частота-задание f нарастает 0 → 50 Гц за 1 с (рампа), амплитуда m_a ∝ f (U/f).

Нагрузка на валу — момент сопротивления (Tm).

### B3. Эксперимент

Решатель ode23tb, Stop time 2 с.

Снимите скорость ротора, ток статора, электромагнитный момент при пуске.

Сравните пусковой ток с прямым пуском (подача 50 Гц сразу).

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Показатель | Значение |

|-----------|----------|

| (A) P_max панели / отдаваемая с MPPT, Вт | |

| (A) Эффективность слежения, % | |

| (B) Пусковой ток: прямой / U/f, А | |

| (B) Время разгона, с | |

## Контрольные вопросы

(A) Почему P&O колеблется вокруг точки максимума?

(B) Почему частотный пуск снижает пусковой ток?

Зачем нужна DC-шина между выпрямителем и инвертором?

Обоснуйте закон U/f = const через магнитный поток.

## Форма отчёта

Цель → выбранный вариант → схема → осциллограммы → таблица показателей → выводы.