# Лабораторная 17. Сравнение Si vs SiC/GaN ключа

Тема: Итоговое исследование — влияние типа транзистора на потери, КПД и частоту.

## Цель

Сравнить кремниевый (Si) и широкозонный (SiC/GaN) транзистор в одной топологии по потерям, достижимой частоте и КПД; сделать вывод о применимости.

## Теория и расчёт (до симуляции)

P_cond = I_rms²·R_DS(on); P_sw = (E_on+E_off)·f_sw; η = P_вых/(P_вых+P_потерь).

У SiC/GaN E_on+E_off в разы меньше → можно поднять f_sw, уменьшив L, C ∝ 1/f.

────────────────────────────────────────

## Часть A. Базовая точка на Si (LTspice)

### A1. Схема

Buck из ЛР-09: U_вх = 24 В, U_вых = 12 В, R = 6 Ом, f_sw = 50 кГц.

Ключ — Si-MOSFET (например IRFB4110) с драйвером R_g = 10 Ом.

### A2. Измерения

P_cond: ⟨Id²⟩·R_DS(on) (или ⟨V_DS·Id⟩ в открытом состоянии).

P_sw: интегрируйте V_DS·Id на интервалах коммутации × f_sw.

η = P_вых/(P_вх).

────────────────────────────────────────

## Часть B. Замена на SiC/GaN

### B1. Схема

Замените ключ на SiC-MOSFET (например C3M0065090D) или GaN (модель производителя), близкого класса по U/I.

R_g подберите по datasheet (обычно меньше).

Повторите измерения P_cond, P_sw, η при f_sw = 50 кГц.

### B2. Повышение частоты

Для SiC/GaN поднимите f_sw до 200, 500 кГц.

Пересчитайте L и C для тех же пульсаций (L ∝ 1/f): при 500 кГц L = 100·(50/500) = 10 мкГн.

Снимите потери и КПД, отметьте уменьшение габаритов пассивных элементов.

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Параметр | Si (50 кГц) | SiC/GaN (50 кГц) | SiC/GaN (500 кГц) |

|----------|-------------|-------------------|--------------------|

| P_cond, Вт | | | |

| P_sw, Вт | | | |

| КПД, % | | | |

| L для тех же пульсаций | 100 мкГн | 100 мкГн | 10 мкГн |

| Звон/dV/dt | | | |

────────────────────────────────────────

## Часть C. Выводы по курсу

Сопоставьте компромисс «стоимость / КПД / габариты». Когда переход на SiC/GaN экономически оправдан (высокая частота, высокий КПД, компактность), а когда достаточно Si.

## Контрольные вопросы

За счёт чего SiC/GaN допускают более высокую частоту?

Как рост частоты уменьшает габариты пассивных элементов?

Когда переход на SiC/GaN экономически оправдан?

Какие механизмы отказа ограничивают срок службы силовых модулей?

## Форма отчёта

Цель → расчёт → схема → измерения Si → измерения SiC/GaN → высокая частота → сводная таблица → итоговые выводы по курсу.