# Лекция 01. Введение в силовую электронику

Модуль I. Основы и элементная база

────────────────────────────────────────

## 1. Что изучает силовая электроника

Силовая электроника — раздел электротехники, изучающий преобразование и управление потоком электрической энергии с помощью полупроводниковых приборов, работающих в ключевом режиме.

В отличие от «сигнальной» электроники, где важна точная обработка слабых сигналов (милливольты, миллиамперы), здесь главные критерии — КПД, мощность, надёжность и габариты. Преобразователь оперирует ваттами, киловаттами и мегаваттами, и даже доли процента потерь превращаются в десятки ватт тепла.

Ключевая идея: электронный ключ (диод, тиристор, транзистор) либо полностью открыт (падение напряжения близко к нулю), либо полностью закрыт (ток близок к нулю). В обоих состояниях произведение тока на напряжение — мгновенная мощность потерь — мало. Линейный режим (как у резистора или транзистора-усилителя) в силовой технике почти не применяют именно из-за больших потерь.

────────────────────────────────────────

## 2. Четыре базовых типа преобразования

Энергия бывает двух родов — постоянного тока (DC) и переменного (AC). Отсюда четыре класса преобразователей:

| Преобразование | Название | Типичный пример |

|----------------|----------|-----------------|

| AC → DC | Выпрямитель (rectifier) | Блок питания, зарядное устройство |

| DC → DC | Конвертер (converter) | Преобразователь напряжения в ноутбуке |

| DC → AC | Инвертор (inverter) | Источник бесперебойного питания, привод |

| AC → AC | Преобразователь частоты / регулятор | Частотный электропривод, регулятор яркости |

Сложные системы комбинируют эти блоки. Например, частотный электропривод: сеть AC → выпрямитель → DC-шина → инвертор → AC переменной частоты для двигателя.

────────────────────────────────────────

## 3. Идеальный и реальный ключ

### 3.1. Почему ключевой режим эффективен

Рассмотрим элемент, через который течёт ток i и на котором падает напряжение u. Мгновенная мощность потерь:

p(t) = u(t) · i(t)

Ключ замкнут (открыт): u ≈ 0, ток большой → p ≈ 0.

Ключ разомкнут (закрыт): i ≈ 0, напряжение большое → p ≈ 0.

В идеале потерь нет вообще. Реальные потери возникают:

В проводящем состоянии — из-за ненулевого падения напряжения (U_F диода, R_DS(on)·I MOSFET, V_CE(sat) IGBT).

При переключении — в моменты, когда ток и напряжение одновременно ненулевые (переход занимает конечное время).

### 3.2. Сравнение с линейным регулированием

Линейный стабилизатор гасит лишнее напряжение на проходном транзисторе, рассеивая его в тепло. Импульсный преобразователь «нарезает» напряжение ключом и усредняет фильтром, почти не теряя энергии.

Описание графика (p(t) ключа): на оси времени видны два длинных интервала с p ≈ 0 (открыт и закрыт) и два коротких всплеска мощности в моменты переключения. Площадь под этими всплесками = энергия потерь за период. Чем быстрее переключение и чем реже оно происходит, тем меньше средние потери.

────────────────────────────────────────

## 4. Показатели качества преобразователя

### 4.1. Средние и действующие значения

Для периодического сигнала x(t) с периодом T:

Среднее (постоянная составляющая):

X_ср = (1/T) ∫₀ᵀ x(t) dt

Определяет «полезный» уровень на выходе выпрямителя.

Действующее (RMS, среднеквадратичное):

X_rms = √[ (1/T) ∫₀ᵀ x²(t) dt ]

Определяет нагрев и реальную мощность на активном сопротивлении: P = I_rms²·R.

Вывод для прямоугольного импульса амплитудой A и скважностью D = t_вкл/T:

Среднее: X_ср = A·D.

Действующее: X_rms = A·√D (так как x² = A² на доле D периода).

Отсюда видно: среднее и RMS совпадают только для постоянного сигнала; для импульсного X_rms > X_ср.

### 4.2. КПД

η = P_вых / P_вх = P_вых / (P_вых + P_потерь)

Современные преобразователи достигают η = 90…99%.

### 4.3. Коэффициент пульсаций

Характеризует «качество» выпрямленного напряжения — насколько оно постоянно:

k_п = U_~ / U_ср

где U_~ — переменная составляющая (по размаху или по RMS).

### 4.4. Коэффициент мощности и THD (для AC)

PF = P / S          (отношение активной мощности к полной)

THD = √(ΣUₙ²)/U₁    (суммарные гармонические искажения, n ≥ 2)

Подробно разбираются в лекциях 8 и 11–12.

────────────────────────────────────────

## 5. Численный пример: линейный vs импульсный

Задача. Получить 5 В / 1 А из 12 В.

Линейный стабилизатор:

P_вых = 5·1 = 5 Вт.

P_потерь = (12 − 5)·1 = 7 Вт.

η = 5 / 12 ≈ 0.42 = 42%.

Более половины энергии — в тепло.

Импульсный (Buck), идеализированный:

При η = 95%: P_вх = 5 / 0.95 ≈ 5.26 Вт, потери всего ≈ 0.26 Вт.

Вывод: в силовой электронике ключевой режим — не предпочтение, а необходимость.

────────────────────────────────────────

## 6. Области применения

Источники питания (ИВЭП): зарядные устройства, блоки питания, серверные БП.

Электропривод: частотные преобразователи для асинхронных и синхронных двигателей.

Возобновляемая энергетика: солнечные и ветровые инверторы, накопители.

Транспорт: электромобили, тяговые преобразователи, бортовые сети.

Бытовая техника: индукционные плиты, LED-драйверы, ИБП.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Силовая электроника управляет потоком энергии в ключевом режиме ради высокого КПД.

Четыре базовых преобразования: AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC.

Главные показатели: среднее и действующее значения, КПД, пульсации, коэффициент мощности.

Среднее и RMS различаются для любого непостоянного сигнала — это фундамент всех дальнейших расчётов.

## Вопросы для самоконтроля

Почему ключ в крайних состояниях почти не рассеивает мощность?

Чем отличаются средние и действующие значения и где какое применяется?

Приведите пример каждого из четырёх типов преобразователей в быту.

Выведите выражения X_ср и X_rms для прямоугольного импульса со скважностью D.

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — знакомство с LTspice и Simulink, модель RL-цепи с ключом.