# Лекция 02. Силовые диоды и тиристоры

Модуль I. Основы и элементная база

────────────────────────────────────────

## 1. Силовой диод

### 1.1. Структура и принцип

Силовой диод — это p-n-переход, рассчитанный на большие токи и обратные напряжения. Для повышения допустимого обратного напряжения между областями p и n вводят слаболегированную дрейфовую область (n⁻): чем она толще, тем выше блокирующее напряжение, но тем больше падение в открытом состоянии. Это первый из многих компромиссов силовой электроники: «пробивное напряжение ↔ потери проводимости».

### 1.2. Вольт-амперная характеристика (ВАХ)

Описание графика ВАХ: в первом квадранте (прямое смещение) ток почти нулевой до напряжения открытия ≈ 0.6…0.8 В (для кремния), затем резко растёт — кривая идёт почти вертикально. В третьем квадранте (обратное смещение) течёт малый ток утечки до напряжения U_RRM; при его превышении наступает лавинный пробой (ток лавинообразно растёт — вертикальный участок вниз).

Прямую ветвь удобно линеаризовать:

u_д ≈ U₀ + r_d · i

где U₀ — пороговое напряжение, r_d — дифференциальное сопротивление. Эта модель используется для расчёта потерь.

### 1.3. Потери проводимости

При токе с известными средним и действующим значениями:

P_cond = U₀·I_ср + r_d·I_rms²

Вывод: мгновенная мощность p = u·i = (U₀ + r_d·i)·i = U₀·i + r_d·i². Усредняя за период: ⟨U₀·i⟩ = U₀·I_ср, ⟨r_d·i²⟩ = r_d·I_rms². Отсюда формула.

### 1.4. Динамика: обратное восстановление

Когда диод выключается (ток меняет направление), накопленный в дрейфовой области заряд должен рассосаться. Возникает обратный ток восстановления: ток на короткое время становится отрицательным, прежде чем диод заблокируется.

Описание графика i(t) при выключении: ток спадает от прямого значения, проходит через ноль, уходит в отрицательную область до пика I_RRM, затем возвращается к нулю. Длительность процесса — t_rr, а площадь отрицательного «провала» — заряд восстановления Q_rr.

Потери, связанные с Q_rr, растут с частотой, поэтому в высокочастотных схемах применяют быстрые диоды (FRD) или диоды Шоттки (у последних Q_rr ≈ 0, так как нет инжекции неосновных носителей).

### 1.5. Типы диодов

Выпрямительные — для частоты 50/60 Гц, большой Q_rr допустим.

Быстрые (FRD) — малый t_rr, для импульсных преобразователей.

Шоттки — очень малое U_F и Q_rr, но ограничены по U_RRM (обычно < 200 В для Si).

Лавинные — выдерживают энергию лавинного пробоя, защищают от выбросов.

────────────────────────────────────────

## 2. Тиристор (SCR)

### 2.1. Структура p-n-p-n

Тиристор — четырёхслойный прибор (p-n-p-n) с тремя выводами: анод (A), катод (K), управляющий электрод (G). Его можно представить как пару связанных транзисторов (p-n-p и n-p-n) с положительной обратной связью.

### 2.2. Условия включения и выключения

Включение: требуется одновременно:

прямое напряжение анод-катод (U_AK > 0),

импульс тока в управляющий электрод (i_G > i_GT).

После включения положительная обратная связь «защёлкивает» прибор — он остаётся открытым даже после снятия сигнала управления.

Выключение: возможно только снижением анодного тока ниже тока удержания `I_H`. Управляющий электрод выключить прибор не может. Способы выключения:

Естественная коммутация — ток сам спадает до нуля (в цепях AC при смене полярности);

Принудительная коммутация — специальной схемой кратковременно снижают ток (в цепях DC).

Описание ВАХ тиристора: при малом i_G прибор блокирует прямое напряжение до напряжения переключения U_BO; с ростом тока управления это напряжение снижается. После включения рабочая точка скачком переходит на ветвь с малым падением напряжения (как у открытого диода). При i < I_H прибор возвращается в закрытое состояние.

### 2.3. Ключевые параметры

I_H — ток удержания (ниже него прибор закрывается).

I_L — ток включения (защёлкивания), I_L > I_H.

dV/dt — критическая скорость нарастания напряжения: слишком быстрый рост U_AK может ложно включить тиристор через ёмкость перехода.

di/dt — критическая скорость нарастания тока: слишком быстрый рост повреждает прибор (ток сначала течёт через малую область у электрода).

t_q — время выключения: минимальное время, в течение которого надо удерживать обратное/нулевое напряжение, чтобы прибор надёжно закрылся.

────────────────────────────────────────

## 3. Фазовое управление

Тиристор позволяет регулировать среднее напряжение, задерживая момент включения относительно начала полупериода. Угол этой задержки — угол управления (открытия) α.

### 3.1. Вывод среднего напряжения (однополупериодная схема, R-нагрузка)

Тиристор открывается при ωt = α и проводит до ωt = π (пока сетевое напряжение положительно). Мгновенное напряжение на нагрузке u = U_m·sin(ωt) на этом интервале. Среднее за период 2π:

U_ср = (1/2π) ∫_α^π U_m·sin(θ) dθ

= (U_m/2π)·[−cos θ]_α^π

= (U_m/2π)·(cos α − cos π)

= (U_m/2π)·(1 + cos α)

Анализ: при α = 0 получаем максимум U_m/π (обычный однополупериодный выпрямитель); при α = π напряжение равно нулю. Регулировочная характеристика U_ср(α) — монотонно спадающая кривая.

### 3.2. Численный пример

Сеть 220 В RMS → U_m = 220·√2 ≈ 311 В, α = 60°:

U_ср = (311/2π)·(1 + cos 60°) = 49.5·(1 + 0.5) = 49.5·1.5 ≈ 74 В

(Для полностью управляемого моста результат вдвое больше — там работают оба полупериода.)

────────────────────────────────────────

## 4. Выводы

Силовой диод — управляемый только напряжением ключ; ключевые ограничения: U_F, U_RRM, Q_rr.

Обратное восстановление диода — источник потерь и помех на высокой частоте; решается быстрыми диодами и Шоттки.

Тиристор включается импульсом управления, а выключается только снижением тока ниже I_H.

Фазовое управление углом α задаёт среднее выходное напряжение — основа управляемых выпрямителей (лекция 6).

## Вопросы для самоконтроля

Почему быстрый диод важен в высокочастотных схемах?

Что произойдёт, если ток тиристора кратковременно упадёт ниже I_H?

Чем опасно превышение dV/dt и di/dt для тиристора?

Выведите U_ср(α) для однополупериодной схемы с активной нагрузкой.

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — снятие ВАХ диода/тиристора и фазовое управление.