# Лекция 10. Buck-Boost, Ćuk и изолированные преобразователи

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Неизолированный Buck-Boost

### 1.1. Схема и работа

Ключ последовательно со входом, затем узел с дросселем на землю и диодом к выходу (катодом к узлу). Полярность выхода инвертируется относительно входа.

Фаза 1 (ключ замкнут): дроссель подключён к входу, U_L = U_вх, ток нарастает, энергия запасается. Диод закрыт.

Фаза 2 (ключ разомкнут): дроссель отдаёт энергию в выход через диод, U_L = −U_вых (с учётом инверсии полярности).

### 1.2. Вывод передаточной функции

Баланс вольт-секунд:

U_вх·D·T + (−U_вых)·(1−D)·T = 0   (по модулю напряжения на выходе)

Откуда:

|U_вых| = U_вх·D/(1 − D)

Анализ: при D < 0.5 — понижение, при D > 0.5 — повышение, при D = 0.5 — |U_вых| = U_вх. Выход инвертированной полярности.

### 1.3. Недостаток

Пульсирующие токи и на входе, и на выходе (дроссель не сглаживает оба сразу), повышенные требования к конденсаторам.

────────────────────────────────────────

## 2. Преобразователь Ćuk

Использует передачу энергии через конденсатор (а не через дроссель). Имеет дроссели и на входе, и на выходе, поэтому токи источника и нагрузки непрерывны и малопульсирующи — это его главное преимущество. Передаточная функция как у Buck-Boost: |U_вых| = U_вх·D/(1−D), выход также инвертирован. Применяется там, где важны малые пульсации тока (низкий уровень помех).

────────────────────────────────────────

## 3. Зачем нужна гальваническая развязка

Во многих применениях вход и выход должны быть электрически изолированы:

Безопасность — отделение сетевого (опасного) потенциала от пользовательского.

Согласование уровней — большое отношение U_вых/U_вх достигается коэффициентом трансформации, а не предельной скважностью.

Гибкость — несколько изолированных выходов от одной обмотки.

Развязку обеспечивает высокочастотный трансформатор. Высокая частота (десятки–сотни кГц) позволяет сделать его малогабаритным.

────────────────────────────────────────

## 4. Обратноходовой преобразователь (Flyback)

### 4.1. Принцип

Flyback — это изолированный аналог Buck-Boost, где дроссель заменён связанным дросселем (трансформатором). Энергия сначала запасается в магнитном поле, затем отдаётся в выход. Первичная и вторичная обмотки проводят поочерёдно.

Фаза 1 (ключ замкнут): ток первичной обмотки нарастает, энергия запасается в сердечнике. Вторичный диод закрыт (обмотки включены встречно).

Фаза 2 (ключ разомкнут): полярность меняется, диод открывается, запасённая энергия передаётся в выход.

### 4.2. Передаточная функция (CCM)

U_вых = U_вх · (N_s/N_p) · D/(1 − D)

где N_s/N_p — коэффициент трансформации. Видно сходство с Buck-Boost (D/(1−D)), домноженное на коэффициент трансформации.

### 4.3. Особенности

Простота и дешевизна (мало компонентов) → популярен в маломощных ИВЭП (зарядные устройства, дежурные источники до ~100 Вт).

Индуктивность рассеяния трансформатора вызывает выброс напряжения на ключе при выключении → требуется RCD-снаббер или активный клампер.

────────────────────────────────────────

## 5. Прямоходовой преобразователь (Forward)

### 5.1. Принцип

В отличие от Flyback, Forward передаёт энергию напрямую в момент проводимости ключа (трансформатор работает как настоящий трансформатор, а не накопитель). На вторичной стороне есть выходной дроссель (как у Buck).

### 5.2. Передаточная функция

U_вых = U_вх · (N_s/N_p) · D

(структура как у Buck, домноженная на коэффициент трансформации).

### 5.3. Размагничивание сердечника

Так как ток намагничивания течёт только в одном направлении, сердечник нужно размагничивать каждый цикл — обычно третьей (размагничивающей) обмоткой. Условие полного размагничивания ограничивает скважность:

D ≤ N_разм/(N_разм + N_p)

При равном числе витков (N_разм = N_p) → D ≤ 0.5.

### 5.4. Применение

Средняя мощность (~100…500 Вт). Лучше использует сердечник, чем Flyback, но сложнее.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример (Flyback)

Сеть 230 В → выпрямленные ≈ 325 В DC. N_s/N_p = 0.1, D = 0.4:

U_вых = 325·0.1·0.4/(1 − 0.4) = 325·0.1·0.667 ≈ 21.7 В

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Buck-Boost и Ćuk: |U_вых| = U_вх·D/(1−D), инверсия полярности; Ćuk даёт малопульсирующие токи.

Гальваническая развязка нужна для безопасности и согласования уровней; её даёт ВЧ-трансформатор.

Flyback (U_вых = U_вх·(N_s/N_p)·D/(1−D)) запасает и отдаёт энергию поочерёдно — прост, для малой мощности.

Forward (U_вых = U_вх·(N_s/N_p)·D) передаёт энергию напрямую, требует размагничивания (D ≤ 0.5).

## Вопросы для самоконтроля

Выведите передаточную функцию Buck-Boost балансом вольт-секунд.

Чем Flyback отличается от Forward по способу передачи энергии?

Зачем Forward-преобразователю размагничивающая обмотка и что ограничивает D?

Откуда берётся выброс напряжения на ключе Flyback и как с ним борются?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — моделирование Flyback-преобразователя.