# Лекция 13. Резонансные преобразователи и мягкая коммутация

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Проблема жёсткой коммутации

В обычных («жёстких») преобразователях ключ переключается, когда на нём одновременно есть и напряжение, и ток. Это даёт потери переключения P_sw = (E_on + E_off)·f_sw, растущие с частотой, а также резкие фронты dV/dt, di/dt — источник электромагнитных помех.

Желание повысить частоту (чтобы уменьшить габариты дросселей и трансформаторов) упирается в эти потери. Резонансные преобразователи решают проблему за счёт мягкой коммутации.

────────────────────────────────────────

## 2. Мягкая коммутация: ZVS и ZCS

Идея — переключать ключ в момент, когда напряжение или ток на нём естественным образом равны нулю (благодаря колебаниям резонансного контура).

ZVS (Zero Voltage Switching) — включение при нулевом напряжении. Перед включением ключа резонанс «сбрасывает» напряжение на нём до нуля (ток идёт через антипараллельный диод). Устраняет потери включения и заряд C_oss. Предпочтителен для MOSFET (важен на высоких напряжениях).

ZCS (Zero Current Switching) — выключение при нулевом токе. Резонанс доводит ток до нуля перед выключением. Устраняет потери выключения; полезен для приборов с хвостовым током (IGBT).

Описание графика: при жёсткой коммутации кривые u(t) и i(t) перекрываются (площадь u·i велика). При ZVS напряжение спадает до нуля до роста тока — перекрытие минимально, потери почти отсутствуют.

────────────────────────────────────────

## 3. Резонансный контур

В преобразователь вводят колебательный контур (L и C), задающий синусоидальный характер токов/напряжений.

Резонансная частота:

f₀ = 1/(2π·√(L·C))

Характеристическое сопротивление:

Z₀ = √(L/C)

Добротность нагрузки:

Q = Z₀/R_экв

Типы:

Последовательный резонансный (SRC): L и C последовательно с нагрузкой; усиление ≤ 1, регулирование частотой.

Параллельный (PRC): конденсатор параллельно нагрузке; может повышать напряжение.

LLC: добавлена намагничивающая индуктивность L_m — объединяет достоинства обоих.

────────────────────────────────────────

## 4. LLC-преобразователь

### 4.1. Структура

Полумост (или мост) → резонансный контур L_r, C_r, L_m → трансформатор → выпрямитель → конденсатор. Это самая популярная резонансная топология для высокоэффективных ИВЭП (серверные БП, зарядные устройства).

### 4.2. Регулирование частотой

Выходное напряжение регулируется изменением частоты коммутации относительно резонансной, а не скважности.

Описание характеристики усиления `M(f_sw)`: колоколообразная кривая зависимости коэффициента передачи от частоты, с пиком вблизи резонанса. Семейство кривых для разных добротностей Q (нагрузок). Рабочую точку выбирают на спадающем (индуктивном) участке выше f₀ — там обеспечивается ZVS во всём диапазоне нагрузок.

### 4.3. Преимущества LLC

Широкий диапазон ZVS → высокий КПД (>96%).

Работа на высокой частоте → малые габариты магнитных компонентов.

Магнитные элементы (L_r, L_m) интегрируются в трансформатор.

Мягкие фронты → низкие ЭМ-помехи.

────────────────────────────────────────

## 5. Численный пример

LLC: L_r = 100 мкГн, C_r = 22 нФ:

f₀ = 1/(2π·√(100·10⁻⁶·22·10⁻⁹)) = 1/(2π·√(2.2·10⁻¹²))

= 1/(2π·1.48·10⁻⁶) ≈ 107 кГц

Z₀ = √(100·10⁻⁶/22·10⁻⁹) = √4545 ≈ 67 Ом

────────────────────────────────────────

## 6. Цена за преимущества

Сложнее анализ и проектирование (нелинейная зависимость от частоты и нагрузки).

Регулирование частотой затрудняет работу при очень лёгкой нагрузке/холостом ходе.

Требуется точный расчёт магнитных элементов.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Жёсткая коммутация ограничивает частоту из-за потерь и помех.

ZVS (включение при нуле напряжения) и ZCS (выключение при нуле тока) почти устраняют потери переключения.

Резонансный контур задаёт f₀ = 1/(2π√(LC)) и Z₀ = √(L/C).

LLC регулируется частотой, обеспечивает ZVS в широком диапазоне, высокий КПД и малые габариты.

## Вопросы для самоконтроля

Чем ZVS отличается от ZCS и где какой предпочтителен?

Почему рабочую точку LLC берут выше резонансной частоты?

Как частота управляет выходным напряжением резонансного преобразователя?

Какова цена за преимущества резонансных схем?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — моделирование LLC/последовательного резонансного преобразователя.