# Лекция 15. Электромагнитная совместимость и фильтрация помех

Модуль IV. Управление, ЭМС и применение

────────────────────────────────────────

## 1. Что такое ЭМС

Электромагнитная совместимость (ЭМС) — способность устройства работать в своей электромагнитной обстановке, не создавая недопустимых помех другим устройствам и сети. Для силовой электроники это критично: быстрые переключения больших токов и напряжений — мощный источник помех.

Два аспекта:

Эмиссия — помехи, излучаемые/проводимые устройством наружу.

Помехоустойчивость (susceptibility) — стойкость к внешним помехам.

Нормы: серия CISPR (например, CISPR 32) и IEC 61000.

────────────────────────────────────────

## 2. Источники помех в преобразователях

Причина помех — высокие dV/dt и di/dt при коммутации:

быстрый перепад напряжения на ключе через паразитные ёмкости (к радиатору, между обмотками) гонит токи помех;

быстрый перепад тока в паразитных индуктивностях монтажа создаёт выбросы напряжения;

контуры с большой площадью излучают магнитное поле.

Спектр помех простирается примерно до f ≈ 1/(π·t_фронта): чем короче фронт переключения, тем шире спектр.

────────────────────────────────────────

## 3. Кондуктивные и излучаемые помехи

Кондуктивные (conducted), ~150 кГц…30 МГц — распространяются по проводам питания. Измеряются на сетевых зажимах с помощью эквивалента сети (LISN).

Излучаемые (radiated), >30 МГц — распространяются как электромагнитное поле. Измеряются антеннами в экранированной камере.

Граница ~30 МГц — условная, разделяющая методики измерения.

────────────────────────────────────────

## 4. Синфазные (CM) и дифференциальные (DM) помехи

Это ключевая классификация кондуктивных помех по пути протекания:

Дифференциальные (DM, differential mode): ток помехи течёт «туда-обратно» по фазному и нейтральному проводам (как полезный ток). Связаны с пульсациями входного тока преобразователя.

Синфазные (CM, common mode): ток помехи течёт в одном направлении по обоим проводам и возвращается через землю (защитный проводник, паразитные ёмкости на корпус/радиатор). Возникают из-за dV/dt на ключе относительно земли.

Описание схемы путей: DM-ток образует петлю фаза→нагрузка→нейтраль; CM-ток уходит через паразитную ёмкость на землю и возвращается по защитному проводнику. Фильтр должен подавлять оба типа разными элементами.

────────────────────────────────────────

## 5. Эквивалент сети (LISN)

Чтобы измерения были воспроизводимыми, между сетью и устройством включают LISN (V-образный эквивалент сети). Он:

задаёт стандартный импеданс сети для диапазона измерений;

развязывает от реальных помех сети;

выделяет напряжение помех для измерительного приёмника.

Именно с LISN сравнивают уровень эмиссии с нормами.

────────────────────────────────────────

## 6. EMI-фильтр

Типовой входной фильтр содержит:

CM-дроссель (синфазный) — две обмотки на общем сердечнике, включённые так, что для полезного (DM) тока их поля компенсируются (не мешают), а для CM-тока складываются (большая индуктивность подавляет CM).

X-конденсаторы — между фазой и нейтралью, подавляют DM-помехи.

Y-конденсаторы — между проводами и землёй, подавляют CM-помехи. Их ёмкость ограничена нормами безопасности (ток утечки на землю), обычно единицы нФ.

### Ослабление фильтра

LC-фильтр 2-го порядка даёт спад 40 дБ/декаду выше частоты среза:

f_c = 1/(2π·√(L·C))

Чтобы получить нужное ослабление на нижней границе кондуктивного диапазона (150 кГц), частоту среза выбирают значительно ниже.

────────────────────────────────────────

## 7. Меры на уровне платы (до фильтра)

Фильтр борется со следствием; лучше уменьшить помеху в источнике:

минимизировать площадь «горячих» контуров (с большим di/dt);

сократить паразитные индуктивности монтажа (короткие широкие дорожки, шины);

экранировать и правильно заземлять;

управлять скоростью переключения (R_g) — компромисс «потери ↔ помехи»;

применять снабберы для гашения звона.

────────────────────────────────────────

## 8. Численный пример

Нужно ослабить помеху на 150 кГц на 40 дБ фильтром 2-го порядка (40 дБ/декаду). Значит частота среза должна быть на одну декаду ниже:

f_c ≈ 150 кГц / 10 = 15 кГц

По f_c = 1/(2π√(LC)) подбирают L и C (с учётом ограничения на Y-конденсаторы).

────────────────────────────────────────

## 9. Выводы

Источник помех — высокие dV/dt, di/dt; спектр простирается до ~1/(π·t_фронта).

Кондуктивные помехи (150 кГц–30 МГц) делятся на DM (по проводам) и CM (через землю).

EMI-фильтр: CM-дроссель и Y-конденсаторы против CM, X-конденсаторы против DM; Y ограничены безопасностью.

Сначала снижают помеху компоновкой и R_g, затем добавляют фильтр; измеряют с LISN по нормам CISPR.

## Вопросы для самоконтроля

Чем CM-помехи отличаются от DM по путям протекания?

Как работает синфазный (компенсированный) дроссель?

Почему ёмкость Y-конденсаторов ограничена нормами?

Как фронт переключения определяет ширину спектра помех?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — синтез EMI-фильтра и оценка помех.