# Лекция 16. Применение: электропривод, ИВЭП, возобновляемая энергетика

Модуль IV. Управление, ЭМС и применение

────────────────────────────────────────

## 1. Цель лекции

Связать изученные топологии (выпрямители, DC/DC, инверторы, управление) с реальными системами. Силовая электроника редко применяется «сама по себе» — это всегда часть энергетической системы со своими требованиями.

────────────────────────────────────────

## 2. Частотно-регулируемый электропривод

### 2.1. Структура

Самое массовое применение силовой электроники. Типовая схема преобразователя частоты:

Сеть AC → Выпрямитель → DC-шина (C) → Трёхфазный инвертор → Двигатель

Выпрямитель (часто неуправляемый диодный) создаёт постоянное напряжение.

DC-шина с конденсатором сглаживает и развязывает выпрямитель и инвертор: они работают независимо.

Инвертор (SPWM/SVPWM, лекция 12) формирует трёхфазное напряжение регулируемой частоты и амплитуды для двигателя.

### 2.2. Закон U/f = const

Скорость асинхронного двигателя пропорциональна частоте. Чтобы магнитный поток оставался постоянным (а значит, момент — номинальным), напряжение меняют пропорционально частоте:

U/f = const

Обоснование: поток Φ ∝ U/f (из закона электромагнитной индукции). При снижении частоты без снижения напряжения поток вырос бы и насытил сердечник. Поэтому U и f регулируют совместно.

При очень низких частотах добавляют компенсацию IR-падения (boost), иначе момент падает.

### 2.3. Векторное управление (обзор)

Для точного управления моментом и скоростью применяют полеориентированное управление (FOC): ток статора разделяется на составляющую потока и составляющую момента, которыми управляют раздельно (как в машине постоянного тока). Это даёт высокое быстродействие, но требует датчиков и вычислений (DSP).

### 2.4. Преимущество частотного пуска

Прямой пуск асинхронного двигателя даёт пусковой ток в 5–7 раз больше номинального. Частотный пуск (плавный разгон частоты от нуля) ограничивает пусковой ток до номинального уровня, снижает механические удары и экономит энергию.

────────────────────────────────────────

## 3. Импульсные источники питания (ИВЭП)

Современный сетевой блок питания обычно состоит из каскадов:

Сеть → EMI-фильтр → Выпрямитель → PFC (Boost) → Изолированный DC/DC (LLC/Flyback) → Выход

EMI-фильтр (лекция 15) — подавление помех.

PFC (лекция 8) — высокий коэффициент мощности, шина ~400 В.

Изолированный DC/DC (лекции 10, 13) — развязка и формирование выходных напряжений.

Дежурный источник (standby) — маломощный Flyback для питания управления.

Тенденция: высокая частота (SiC/GaN), резонансные топологии (LLC) → высокий КПД и плотность мощности.

────────────────────────────────────────

## 4. Возобновляемая энергетика

### 4.1. Солнечная (PV)

Солнечная панель имеет нелинейную ВАХ с точкой максимальной мощности (MPP), зависящей от освещённости и температуры. Преобразователь (обычно Boost) должен удерживать рабочую точку в MPP — алгоритм MPPT.

Метод P&O (perturb & observe): периодически изменяют рабочее напряжение и наблюдают мощность; если она выросла — продолжают в том же направлении, иначе разворачиваются. Условие максимума:

dP/dV = 0

Затем сетевой инвертор отдаёт мощность в сеть.

### 4.2. Ветровая

Генератор переменной частоты → выпрямитель → DC-шина → сетевой инвертор (схема AC/DC/AC). Это развязывает частоту вращения турбины от частоты сети.

### 4.3. Накопители энергии

Аккумуляторы подключают через двунаправленный DC/DC (заряд/разряд) и инвертор, способный передавать мощность в обе стороны.

────────────────────────────────────────

## 5. Сетевые инверторы

Инвертор, работающий параллельно с сетью, должен синхронизироваться с ней по частоте и фазе. Для этого применяют ФАПЧ (PLL) — систему слежения за фазой сетевого напряжения.

Передаваемая активная мощность зависит от угла δ между напряжениями инвертора и сети:

P = (U_инв·U_сети / X)·sin δ

где X — реактивное сопротивление связи. Регулируя δ (активная мощность) и амплитуду (реактивная), инвертор управляет потоком энергии в сеть.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

Привод: двигатель 50 Гц/380 В. Для работы на 25 Гц при U/f = const:

U = 380·(25/50) = 190 В

поток сохраняется, момент остаётся номинальным.

PV + Boost: панель U_mpp = 30 В, нужна шина 400 В:

D = 1 − U_вх/U_вых = 1 − 30/400 ≈ 0.925

Такая высокая скважность непрактична (большие потери) — поэтому используют каскадирование или изолированный преобразователь с трансформатором.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Частотный привод: выпрямитель → DC-шина → инвертор; регулирование по закону U/f = const сохраняет поток и момент.

DC-шина развязывает входной и выходной каскады, позволяя им работать независимо.

ИВЭП — каскад EMI-фильтр + PFC + изолированный DC/DC; тренд на LLC и SiC/GaN.

В ВИЭ ключевые задачи — MPPT (PV), AC/DC/AC (ветро), двунаправленный DC/DC (накопители) и синхронизация с сетью (PLL).

## Вопросы для самоконтроля

Зачем в приводе нужна DC-шина между выпрямителем и инвертором?

Обоснуйте закон U/f = const через магнитный поток.

Что делает MPPT и почему P&O колеблется вокруг максимума?

Как сетевой инвертор управляет активной и реактивной мощностью?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — преобразователь для PV или электропривода.