# Лекция 17. Надёжность, диагностика и тренды (SiC/GaN)

Модуль IV. Управление, ЭМС и применение

────────────────────────────────────────

## 1. Почему надёжность критична

Силовые преобразователи часто работают непрерывно годами в тяжёлых условиях (нагрев, вибрация, циклы нагрузки). Отказ может остановить производство или создать опасность. Поэтому надёжность проектируют, а не «получают» — анализируют механизмы отказа и закладывают запасы.

────────────────────────────────────────

## 2. Механизмы отказа

### 2.1. Тепловые

Тепловой пробой — превышение T_j(max) ведёт к необратимой деградации кристалла.

Термоциклирование — при изменениях нагрузки кристалл и подложка нагреваются/остывают. Разные коэффициенты теплового расширения материалов вызывают усталость: растрескивание паяных слоёв и отрыв проволочных соединений (bond wire lift-off). Это главный механизм износа силовых модулей.

### 2.2. Электрические

Пробой по напряжению — превышение блокирующего напряжения (выбросы, перенапряжения).

Электромиграция в металлизации при высокой плотности тока.

### 2.3. Деградация конденсаторов

Электролитические конденсаторы высыхают со временем (особенно при нагреве): растёт ESR, падает ёмкость. Часто это «слабое звено» по сроку службы.

────────────────────────────────────────

## 3. Показатели надёжности

Интенсивность отказов `λ` — число отказов в единицу времени.

MTBF (среднее время между отказами) = 1/λ (для постоянной интенсивности отказов).

Кривая «ванна»: высокая интенсивность в начале (приработка, отбраковка), затем низкая постоянная (нормальная эксплуатация), затем рост (износ).

### Влияние температуры — правило Аррениуса

Скорость деградации экспоненциально зависит от температуры. Фактор ускорения при переходе с T₁ на T₂:

AF = exp[(E_a/k)·(1/T₁ − 1/T₂)]

где E_a — энергия активации, k — постоянная Больцмана.

Правило «10 градусов»: снижение T_j примерно на 10 °C удваивает срок службы. Отсюда вывод: управление температурой — главный рычаг надёжности.

────────────────────────────────────────

## 4. Диагностика и защита в эксплуатации

Мониторинг температуры (T_j оценивается косвенно по параметрам прибора или термодатчиком).

Контроль тока и напряжения — выявление перегрузок.

Защита от КЗ по десатурации (лекция 4): рост V_CE открытого IGBT сигнализирует о КЗ → быстрое мягкое выключение.

Прогнозирование (PHM): отслеживание роста V_CE(sat) или R_DS(on)/ESR как индикаторов старения.

────────────────────────────────────────

## 5. Широкозонные полупроводники (WBG)

Кремний (Si) приближается к физическим пределам. Новые материалы с широкой запрещённой зоной дают качественный скачок.

### 5.1. Карбид кремния (SiC)

Высокое поле пробоя → тонкая дрейфовая область → малое R_DS(on) при высоких напряжениях (650 В…10 кВ).

Высокая рабочая температура и теплопроводность.

Малые потери переключения → высокие частоты.

Применение: электромобили, промышленные приводы, солнечные инверторы.

### 5.2. Нитрид галлия (GaN)

Сверхбыстрое переключение, очень малые ёмкости и заряд затвора.

Высокая плотность мощности, малые габариты.

Обычно до ~650 В; применяется в компактных зарядных устройствах, ИВЭП, ВЧ-преобразователях.

### 5.3. Сравнение с Si

| Параметр | Si | SiC | GaN |

|----------|----|----|-----|

| Поле пробоя | низкое | высокое | высокое |

| Частота | средняя | высокая | очень высокая |

| Потери переключения | высокие | малые | очень малые |

| Рабочая температура | до ~150 °C | до ~200 °C+ | высокая |

| Стоимость | низкая | выше | выше |

Следствие: WBG позволяют поднять частоту, что уменьшает габариты дросселей и трансформаторов (L, C ∝ 1/f) при сохранении пульсаций — растёт плотность мощности.

────────────────────────────────────────

## 6. Тренды отрасли

Цифровое управление на DSP/FPGA: адаптивные алгоритмы, программная защита, связь.

Цифровые двойники и предиктивное обслуживание.

Интеграция: модули с драйвером, датчиками и защитой в одном корпусе.

Рост плотности мощности за счёт WBG и резонансных топологий.

Электрификация транспорта и распределённая энергетика как драйверы спроса.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример

При E_a ≈ 0.7 эВ снижение T_j с 110 до 100 °C даёт фактор ускорения AF ≈ 2 — срок службы примерно удваивается. Это количественно подтверждает правило «10 градусов».

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Главные механизмы износа — термоциклирование (усталость соединений) и старение конденсаторов.

Надёжность экспоненциально зависит от температуры (Аррениус); правило «10 градусов» — ключевой ориентир.

Диагностика: мониторинг T_j, тока, защита по десатурации, прогноз по росту V_CE(sat)/ESR.

SiC и GaN поднимают напряжение, частоту и КПД, повышая плотность мощности — ценой стоимости и требований к проектированию.

## Вопросы для самоконтроля

Почему термоциклирование критично для срока службы модулей?

Как правило Аррениуса связывает температуру и срок службы?

Какие преимущества SiC/GaN над Si и какова их цена?

Как защита по десатурации обнаруживает короткое замыкание?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — сравнение Si и SiC/GaN ключа по потерям.

────────────────────────────────────────

На этом теоретический курс завершён. Лекции 1–17 покрывают путь от элементной базы до систем и трендов. Практическое закрепление — в 17 связанных лабораторных работах.