СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Методическое пособие (курс лекций)

Бакалавриат · 17 лекций · теория, расчёты, моделирование

# Содержание

Лекция 01. Введение в силовую электронику

Лекция 02. Силовые диоды и тиристоры

Лекция 03. Силовые транзисторы: MOSFET и IGBT

Лекция 04. Потери, тепловые режимы и защита

Лекция 05. Неуправляемые выпрямители

Лекция 06. Управляемые выпрямители (тиристорные)

Лекция 07. Сглаживающие фильтры

Лекция 08. Коэффициент мощности и корректоры (PFC)

Лекция 09. Понижающий (Buck) и повышающий (Boost) преобразователи

Лекция 10. Buck-Boost, Ćuk и изолированные преобразователи

Лекция 11. Однофазные инверторы и основы ШИМ

Лекция 12. Трёхфазные инверторы: SPWM и SVPWM

Лекция 13. Резонансные преобразователи и мягкая коммутация

Лекция 14. Системы управления преобразователями

Лекция 15. Электромагнитная совместимость и фильтрация помех

Лекция 16. Применение: электропривод, ИВЭП, возобновляемая энергетика

Лекция 17. Надёжность, диагностика и тренды (SiC/GaN)

# Лекция 01. Введение в силовую электронику

Модуль I. Основы и элементная база

────────────────────────────────────────

## 1. Что изучает силовая электроника

Силовая электроника — раздел электротехники, изучающий преобразование и управление потоком электрической энергии с помощью полупроводниковых приборов, работающих в ключевом режиме.

В отличие от «сигнальной» электроники, где важна точная обработка слабых сигналов (милливольты, миллиамперы), здесь главные критерии — КПД, мощность, надёжность и габариты. Преобразователь оперирует ваттами, киловаттами и мегаваттами, и даже доли процента потерь превращаются в десятки ватт тепла.

Ключевая идея: электронный ключ (диод, тиристор, транзистор) либо полностью открыт (падение напряжения близко к нулю), либо полностью закрыт (ток близок к нулю). В обоих состояниях произведение тока на напряжение — мгновенная мощность потерь — мало. Линейный режим (как у резистора или транзистора-усилителя) в силовой технике почти не применяют именно из-за больших потерь.

────────────────────────────────────────

## 2. Четыре базовых типа преобразования

Энергия бывает двух родов — постоянного тока (DC) и переменного (AC). Отсюда четыре класса преобразователей:

| Преобразование | Название | Типичный пример |

|----------------|----------|-----------------|

| AC → DC | Выпрямитель (rectifier) | Блок питания, зарядное устройство |

| DC → DC | Конвертер (converter) | Преобразователь напряжения в ноутбуке |

| DC → AC | Инвертор (inverter) | Источник бесперебойного питания, привод |

| AC → AC | Преобразователь частоты / регулятор | Частотный электропривод, регулятор яркости |

Сложные системы комбинируют эти блоки. Например, частотный электропривод: сеть AC → выпрямитель → DC-шина → инвертор → AC переменной частоты для двигателя.

────────────────────────────────────────

## 3. Идеальный и реальный ключ

### 3.1. Почему ключевой режим эффективен

Рассмотрим элемент, через который течёт ток i и на котором падает напряжение u. Мгновенная мощность потерь:

p(t) = u(t) · i(t)

Ключ замкнут (открыт): u ≈ 0, ток большой → p ≈ 0.

Ключ разомкнут (закрыт): i ≈ 0, напряжение большое → p ≈ 0.

В идеале потерь нет вообще. Реальные потери возникают:

В проводящем состоянии — из-за ненулевого падения напряжения (U_F диода, R_DS(on)·I MOSFET, V_CE(sat) IGBT).

При переключении — в моменты, когда ток и напряжение одновременно ненулевые (переход занимает конечное время).

### 3.2. Сравнение с линейным регулированием

Линейный стабилизатор гасит лишнее напряжение на проходном транзисторе, рассеивая его в тепло. Импульсный преобразователь «нарезает» напряжение ключом и усредняет фильтром, почти не теряя энергии.

Описание графика (p(t) ключа): на оси времени видны два длинных интервала с p ≈ 0 (открыт и закрыт) и два коротких всплеска мощности в моменты переключения. Площадь под этими всплесками = энергия потерь за период. Чем быстрее переключение и чем реже оно происходит, тем меньше средние потери.

────────────────────────────────────────

## 4. Показатели качества преобразователя

### 4.1. Средние и действующие значения

Для периодического сигнала x(t) с периодом T:

Среднее (постоянная составляющая):

X_ср = (1/T) ∫₀ᵀ x(t) dt

Определяет «полезный» уровень на выходе выпрямителя.

Действующее (RMS, среднеквадратичное):

X_rms = √[ (1/T) ∫₀ᵀ x²(t) dt ]

Определяет нагрев и реальную мощность на активном сопротивлении: P = I_rms²·R.

Вывод для прямоугольного импульса амплитудой A и скважностью D = t_вкл/T:

Среднее: X_ср = A·D.

Действующее: X_rms = A·√D (так как x² = A² на доле D периода).

Отсюда видно: среднее и RMS совпадают только для постоянного сигнала; для импульсного X_rms > X_ср.

### 4.2. КПД

η = P_вых / P_вх = P_вых / (P_вых + P_потерь)

Современные преобразователи достигают η = 90…99%.

### 4.3. Коэффициент пульсаций

Характеризует «качество» выпрямленного напряжения — насколько оно постоянно:

k_п = U_~ / U_ср

где U_~ — переменная составляющая (по размаху или по RMS).

### 4.4. Коэффициент мощности и THD (для AC)

PF = P / S          (отношение активной мощности к полной)

THD = √(ΣUₙ²)/U₁    (суммарные гармонические искажения, n ≥ 2)

Подробно разбираются в лекциях 8 и 11–12.

────────────────────────────────────────

## 5. Численный пример: линейный vs импульсный

Задача. Получить 5 В / 1 А из 12 В.

Линейный стабилизатор:

P_вых = 5·1 = 5 Вт.

P_потерь = (12 − 5)·1 = 7 Вт.

η = 5 / 12 ≈ 0.42 = 42%.

Более половины энергии — в тепло.

Импульсный (Buck), идеализированный:

При η = 95%: P_вх = 5 / 0.95 ≈ 5.26 Вт, потери всего ≈ 0.26 Вт.

Вывод: в силовой электронике ключевой режим — не предпочтение, а необходимость.

────────────────────────────────────────

## 6. Области применения

Источники питания (ИВЭП): зарядные устройства, блоки питания, серверные БП.

Электропривод: частотные преобразователи для асинхронных и синхронных двигателей.

Возобновляемая энергетика: солнечные и ветровые инверторы, накопители.

Транспорт: электромобили, тяговые преобразователи, бортовые сети.

Бытовая техника: индукционные плиты, LED-драйверы, ИБП.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Силовая электроника управляет потоком энергии в ключевом режиме ради высокого КПД.

Четыре базовых преобразования: AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC.

Главные показатели: среднее и действующее значения, КПД, пульсации, коэффициент мощности.

Среднее и RMS различаются для любого непостоянного сигнала — это фундамент всех дальнейших расчётов.

## Вопросы для самоконтроля

Почему ключ в крайних состояниях почти не рассеивает мощность?

Чем отличаются средние и действующие значения и где какое применяется?

Приведите пример каждого из четырёх типов преобразователей в быту.

Выведите выражения X_ср и X_rms для прямоугольного импульса со скважностью D.

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — знакомство с LTspice и Simulink, модель RL-цепи с ключом.

# Лекция 02. Силовые диоды и тиристоры

Модуль I. Основы и элементная база

────────────────────────────────────────

## 1. Силовой диод

### 1.1. Структура и принцип

Силовой диод — это p-n-переход, рассчитанный на большие токи и обратные напряжения. Для повышения допустимого обратного напряжения между областями p и n вводят слаболегированную дрейфовую область (n⁻): чем она толще, тем выше блокирующее напряжение, но тем больше падение в открытом состоянии. Это первый из многих компромиссов силовой электроники: «пробивное напряжение ↔ потери проводимости».

### 1.2. Вольт-амперная характеристика (ВАХ)

Описание графика ВАХ: в первом квадранте (прямое смещение) ток почти нулевой до напряжения открытия ≈ 0.6…0.8 В (для кремния), затем резко растёт — кривая идёт почти вертикально. В третьем квадранте (обратное смещение) течёт малый ток утечки до напряжения U_RRM; при его превышении наступает лавинный пробой (ток лавинообразно растёт — вертикальный участок вниз).

Прямую ветвь удобно линеаризовать:

u_д ≈ U₀ + r_d · i

где U₀ — пороговое напряжение, r_d — дифференциальное сопротивление. Эта модель используется для расчёта потерь.

### 1.3. Потери проводимости

При токе с известными средним и действующим значениями:

P_cond = U₀·I_ср + r_d·I_rms²

Вывод: мгновенная мощность p = u·i = (U₀ + r_d·i)·i = U₀·i + r_d·i². Усредняя за период: ⟨U₀·i⟩ = U₀·I_ср, ⟨r_d·i²⟩ = r_d·I_rms². Отсюда формула.

### 1.4. Динамика: обратное восстановление

Когда диод выключается (ток меняет направление), накопленный в дрейфовой области заряд должен рассосаться. Возникает обратный ток восстановления: ток на короткое время становится отрицательным, прежде чем диод заблокируется.

Описание графика i(t) при выключении: ток спадает от прямого значения, проходит через ноль, уходит в отрицательную область до пика I_RRM, затем возвращается к нулю. Длительность процесса — t_rr, а площадь отрицательного «провала» — заряд восстановления Q_rr.

Потери, связанные с Q_rr, растут с частотой, поэтому в высокочастотных схемах применяют быстрые диоды (FRD) или диоды Шоттки (у последних Q_rr ≈ 0, так как нет инжекции неосновных носителей).

### 1.5. Типы диодов

Выпрямительные — для частоты 50/60 Гц, большой Q_rr допустим.

Быстрые (FRD) — малый t_rr, для импульсных преобразователей.

Шоттки — очень малое U_F и Q_rr, но ограничены по U_RRM (обычно < 200 В для Si).

Лавинные — выдерживают энергию лавинного пробоя, защищают от выбросов.

────────────────────────────────────────

## 2. Тиристор (SCR)

### 2.1. Структура p-n-p-n

Тиристор — четырёхслойный прибор (p-n-p-n) с тремя выводами: анод (A), катод (K), управляющий электрод (G). Его можно представить как пару связанных транзисторов (p-n-p и n-p-n) с положительной обратной связью.

### 2.2. Условия включения и выключения

Включение: требуется одновременно:

прямое напряжение анод-катод (U_AK > 0),

импульс тока в управляющий электрод (i_G > i_GT).

После включения положительная обратная связь «защёлкивает» прибор — он остаётся открытым даже после снятия сигнала управления.

Выключение: возможно только снижением анодного тока ниже тока удержания `I_H`. Управляющий электрод выключить прибор не может. Способы выключения:

Естественная коммутация — ток сам спадает до нуля (в цепях AC при смене полярности);

Принудительная коммутация — специальной схемой кратковременно снижают ток (в цепях DC).

Описание ВАХ тиристора: при малом i_G прибор блокирует прямое напряжение до напряжения переключения U_BO; с ростом тока управления это напряжение снижается. После включения рабочая точка скачком переходит на ветвь с малым падением напряжения (как у открытого диода). При i < I_H прибор возвращается в закрытое состояние.

### 2.3. Ключевые параметры

I_H — ток удержания (ниже него прибор закрывается).

I_L — ток включения (защёлкивания), I_L > I_H.

dV/dt — критическая скорость нарастания напряжения: слишком быстрый рост U_AK может ложно включить тиристор через ёмкость перехода.

di/dt — критическая скорость нарастания тока: слишком быстрый рост повреждает прибор (ток сначала течёт через малую область у электрода).

t_q — время выключения: минимальное время, в течение которого надо удерживать обратное/нулевое напряжение, чтобы прибор надёжно закрылся.

────────────────────────────────────────

## 3. Фазовое управление

Тиристор позволяет регулировать среднее напряжение, задерживая момент включения относительно начала полупериода. Угол этой задержки — угол управления (открытия) α.

### 3.1. Вывод среднего напряжения (однополупериодная схема, R-нагрузка)

Тиристор открывается при ωt = α и проводит до ωt = π (пока сетевое напряжение положительно). Мгновенное напряжение на нагрузке u = U_m·sin(ωt) на этом интервале. Среднее за период 2π:

U_ср = (1/2π) ∫_α^π U_m·sin(θ) dθ

= (U_m/2π)·[−cos θ]_α^π

= (U_m/2π)·(cos α − cos π)

= (U_m/2π)·(1 + cos α)

Анализ: при α = 0 получаем максимум U_m/π (обычный однополупериодный выпрямитель); при α = π напряжение равно нулю. Регулировочная характеристика U_ср(α) — монотонно спадающая кривая.

### 3.2. Численный пример

Сеть 220 В RMS → U_m = 220·√2 ≈ 311 В, α = 60°:

U_ср = (311/2π)·(1 + cos 60°) = 49.5·(1 + 0.5) = 49.5·1.5 ≈ 74 В

(Для полностью управляемого моста результат вдвое больше — там работают оба полупериода.)

────────────────────────────────────────

## 4. Выводы

Силовой диод — управляемый только напряжением ключ; ключевые ограничения: U_F, U_RRM, Q_rr.

Обратное восстановление диода — источник потерь и помех на высокой частоте; решается быстрыми диодами и Шоттки.

Тиристор включается импульсом управления, а выключается только снижением тока ниже I_H.

Фазовое управление углом α задаёт среднее выходное напряжение — основа управляемых выпрямителей (лекция 6).

## Вопросы для самоконтроля

Почему быстрый диод важен в высокочастотных схемах?

Что произойдёт, если ток тиристора кратковременно упадёт ниже I_H?

Чем опасно превышение dV/dt и di/dt для тиристора?

Выведите U_ср(α) для однополупериодной схемы с активной нагрузкой.

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — снятие ВАХ диода/тиристора и фазовое управление.

# Лекция 03. Силовые транзисторы: MOSFET и IGBT

Модуль I. Основы и элементная база

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем нужны полностью управляемые ключи

Тиристор включается импульсом, но не выключается управлением — это неудобно для высокочастотных преобразователей. MOSFET и IGBT управляются напряжением на затворе и могут включаться и выключаться в любой момент. Именно они — основа современных DC/DC- и DC/AC-преобразователей.

────────────────────────────────────────

## 2. Силовой MOSFET

### 2.1. Структура и принцип

Силовой MOSFET (обычно вертикальной структуры, n-канальный) управляется напряжением затвор-исток `V_GS`. При V_GS > V_GS(th) (пороговое) под затвором формируется проводящий канал, и прибор открывается. Управление — полевое, ток затвора в статике практически нулевой (затвор — это ёмкость).

Важная особенность: встроенный антипараллельный диод (body diode), образованный структурой прибора. Он полезен в мостовых схемах с индуктивной нагрузкой.

### 2.2. Сопротивление открытого канала R_DS(on)

В открытом состоянии MOSFET ведёт себя как резистор R_DS(on). Потери проводимости:

P_cond = I_rms² · R_DS(on)

R_DS(on) растёт с температурой (положительный температурный коэффициент). Это полезно для параллельного включения: более горячий прибор берёт меньше тока, что выравнивает нагрузку (самобалансировка).

### 2.3. Статические характеристики

Описание выходных характеристик `I_D(V_DS)`: семейство кривых для разных V_GS. Каждая кривая имеет:

омический (линейный) участок при малых V_DS — ток пропорционален напряжению (рабочая область ключа в открытом состоянии);

участок насыщения при больших V_DS — ток почти не зависит от V_DS (определяется V_GS).

Описание передаточной характеристики `I_D(V_GS)`: ток равен нулю до V_GS(th), затем растёт; крутизна (transconductance) g_m = dI_D/dV_GS.

### 2.4. Паразитные ёмкости и заряд затвора

Затвор имеет ёмкости: C_GS, C_GD, C_DS. В datasheet задают:

C_iss = C_GS + C_GD (входная),

C_oss = C_DS + C_GD (выходная),

C_rss = C_GD (проходная, ответственна за эффект Миллера).

Чтобы открыть/закрыть прибор, драйвер должен зарядить/разрядить полный заряд затвора `Q_g`. Время переключения определяется током драйвера:

t_перекл ≈ Q_g / I_драйвера

### 2.5. Эффект Миллера

Во время переключения, когда V_DS быстро меняется, через C_GD течёт ток, «удерживающий» напряжение затвора на плато (площадка Миллера). На характеристике V_GS(t) это горизонтальный участок. В это время одновременно велики и ток, и напряжение — здесь сосредоточены основные потери переключения.

────────────────────────────────────────

## 3. IGBT

### 3.1. Принцип

IGBT — гибрид: вход управляется как MOSFET (по напряжению затвора), а выходная часть работает как биполярный транзистор (p-n-p). Это даёт низкое падение напряжения при больших токах за счёт модуляции проводимости дрейфовой области.

В отличие от MOSFET, падение напряжения IGBT в открытом состоянии — это напряжение насыщения `V_CE(sat)`, слабо зависящее от тока (как у диода со смещением). Потери проводимости:

P_cond ≈ V_CE(sat) · I_ср

### 3.2. Хвостовой ток

При выключении накопленные в дрейфовой области неосновные носители рассасываются не мгновенно — возникает «хвостовой ток» (tail current): ток спадает не до нуля, а медленно «дотягивается» при уже высоком напряжении. Это увеличивает потери выключения и ограничивает рабочую частоту IGBT.

Описание графика выключения IGBT: ток быстро падает с основного значения, затем переходит в длинный пологий «хвост», медленно стремящийся к нулю; напряжение к этому моменту уже высокое — площадь произведения u·i (потери) заметная.

────────────────────────────────────────

## 4. Сравнение MOSFET и IGBT

| Критерий | MOSFET | IGBT |

|----------|--------|------|

| Управление | напряжение затвора | напряжение затвора |

| Падение в открытом | I·R_DS(on) (растёт с током) | V_CE(sat) (почти постоянно) |

| Рабочее напряжение | до ~ 900 В выгодно | сотни В…кВ |

| Рабочий ток | малый/средний | большой |

| Частота | высокая (до МГц) | средняя (единицы…десятки кГц) |

| Хвостовой ток | нет | есть |

Правило выбора: низкое напряжение + высокая частота → MOSFET; высокое напряжение/ток + средняя частота → IGBT.

────────────────────────────────────────

## 5. Потери переключения

Энергия одного переключения — площадь под кривой p(t) = u(t)·i(t) за время коммутации:

E_перекл = ∫ u(t)·i(t) dt ≈ 0.5 · U · I · t_перекл

(оценка для линейного нарастания/спада).

Суммарные потери переключения за секунду:

P_sw = (E_on + E_off) · f_sw

Вывод: потери переключения прямо пропорциональны частоте. Это фундаментальный компромисс: высокая частота уменьшает габариты фильтров (лекция 9), но увеличивает потери.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

MOSFET: R_DS(on) = 20 мОм, I_rms = 10 А, E_on + E_off = 50 мкДж, f_sw = 100 кГц.

Потери проводимости: P_cond = 10²·0.02 = 2 Вт.

Потери переключения: P_sw = 50·10⁻⁶·100·10³ = 5 Вт.

Суммарно: ≈ 7 Вт. Доминируют потери переключения — значит, снижение частоты или ускорение коммутации даст наибольший эффект.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

MOSFET и IGBT — полностью управляемые ключи, основа современных преобразователей.

У MOSFET потери проводимости ∝ R_DS(on)·I², у IGBT — ∝ V_CE(sat)·I.

Эффект Миллера и заряд затвора Q_g определяют скорость переключения и требования к драйверу.

Потери переключения растут с частотой; выбор частоты — компромисс между потерями и габаритами.

## Вопросы для самоконтроля

Почему R_DS(on) растёт с температурой и чем это полезно при параллельном включении?

Что такое эффект Миллера и где при этом сосредоточены потери?

Откуда берётся хвостовой ток IGBT и как он влияет на частоту?

Как ток драйвера затвора связан со временем переключения?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — статика и переключение MOSFET/IGBT.

# Лекция 04. Потери, тепловые режимы и защита

Модуль I. Основы и элементная база

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем считать потери и тепло

Любые потери в приборе превращаются в тепло, нагревающее кристалл (переход). Если температура перехода T_j превысит предельную T_j(max) (обычно 125…175 °C), прибор деградирует или выходит из строя. Поэтому тепловой расчёт — обязательная часть проектирования: он связывает электрические потери с выбором системы охлаждения.

────────────────────────────────────────

## 2. Классификация потерь

Потери проводимости — в открытом состоянии (I_rms²·R_DS(on) у MOSFET, V_CE(sat)·I_ср у IGBT, U₀·I_ср + r_d·I_rms² у диода).

Потери переключения — за время коммутации, P_sw = (E_on + E_off)·f_sw.

Потери в драйвере — на заряд/разряд затвора, P_g = Q_g·V_GS·f_sw.

Потери покоя/утечки — обычно малы, но важны в режиме standby.

Суммарные потери прибора:

P_total = P_cond + P_sw + P_g + ...

────────────────────────────────────────

## 3. Тепловая модель: электрическая аналогия

Распространение тепла удобно моделировать как электрическую цепь:

| Тепловая величина | Электрический аналог |

|-------------------|----------------------|

| Мощность потерь P [Вт] | Ток I |

| Температура T [°C] | Напряжение U |

| Тепловое сопротивление R_th [°C/Вт] | Сопротивление R |

| Теплоёмкость C_th [Дж/°C] | Ёмкость C |

В установившемся режиме (как закон Ома):

ΔT = P · R_th     →     T_j = P · R_th(j-a) + T_a

где T_a — температура окружающей среды (ambient), R_th(j-a) — полное тепловое сопротивление «переход–среда».

────────────────────────────────────────

## 4. Цепочка тепловых сопротивлений

Тепло от кристалла к воздуху проходит несколько барьеров, соединённых последовательно:

T_j ──[R_th(jc)]── T_корпус ──[R_th(cs)]── T_радиатор ──[R_th(sa)]── T_a

R_th(jc) — переход–корпус (junction-case), задаётся производителем прибора.

R_th(cs) — корпус–радиатор (case-sink), зависит от термопасты/прокладки и момента затяжки.

R_th(sa) — радиатор–среда (sink-ambient), главный параметр выбора радиатора.

Полное сопротивление: R_th(j-a) = R_th(jc) + R_th(cs) + R_th(sa).

Температура перехода:

T_j = P·(R_th(jc) + R_th(cs) + R_th(sa)) + T_a

────────────────────────────────────────

## 5. Расчёт радиатора

Из условия T_j ≤ T_j(max) выражаем требуемое сопротивление радиатора:

R_th(sa) ≤ (T_j(max) − T_a)/P − R_th(jc) − R_th(cs)

Вывод: начинаем с T_j(max) = P·R_th(j-a) + T_a, переносим T_a, делим на P, вычитаем известные R_th(jc) и R_th(cs). Если требуемое R_th(sa) получается отрицательным — пассивного радиатора недостаточно, нужен вентилятор или жидкостное охлаждение (либо снижение потерь).

### Численный пример

P = 20 Вт, T_j(max) = 125 °C, T_a = 40 °C, R_th(jc) = 0.5 °C/Вт, R_th(cs) = 0.2 °C/Вт.

R_th(sa) ≤ (125 − 40)/20 − 0.5 − 0.2 = 4.25 − 0.7 = 3.55 °C/Вт

Нужен радиатор с тепловым сопротивлением не более 3.55 °C/Вт.

────────────────────────────────────────

## 6. Импульсные режимы: переходное тепловое сопротивление

При коротких импульсах мощности кристалл не успевает прогреться полностью — работает теплоёмкость. Вместо R_th используют переходное тепловое сопротивление `Z_th(t)`, которое для коротких импульсов меньше статического R_th.

Описание графика `Z_th(t)`: в логарифмическом масштабе кривая начинается с малых значений (короткие импульсы — малый нагрев) и выходит на горизонтальную асимптоту, равную статическому R_th(jc), при длинных импульсах. Это позволяет приборам кратковременно выдерживать пиковую мощность, недопустимую в длительном режиме.

────────────────────────────────────────

## 7. Защита силовых приборов

### 7.1. Снабберы (демпфирующие цепи)

RC-снаббер — гасит высокочастотные колебания и ограничивает dV/dt.

RCD-снаббер — ограничивает перенапряжение при выключении на индуктивную нагрузку; диод направляет энергию в конденсатор, резистор её рассеивает.

Энергия, запасаемая в конденсаторе снаббера: E = 0.5·C·U²; рассеиваемая мощность: P_sn = E·f_sw.

### 7.2. Ограничение dV/dt и di/dt

dV/dt — снабберами и подбором драйвера;

di/dt — последовательной индуктивностью / подбором скорости включения.

### 7.3. Защита от перенапряжений

TVS-диоды, варисторы — поглощают выбросы.

Лавинные приборы — выдерживают ограниченную энергию пробоя.

### 7.4. Защита от короткого замыкания

Десатурация (desaturation) — для IGBT: контроль V_CE в открытом состоянии; аномальный рост V_CE означает КЗ → быстрое «мягкое» выключение.

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Потери = проводимость + переключение + драйвер; все они греют кристалл.

Тепловая модель — электрическая аналогия: T_j = P·R_th + T_a.

Радиатор выбирают из условия T_j ≤ T_j(max), рассчитывая допустимое R_th(sa).

Для импульсных режимов используют Z_th(t); защиту реализуют снабберами, ограничителями и схемами десатурации.

## Вопросы для самоконтроля

Почему импульсная мощность допускает более высокий пик, чем постоянная?

Как термопаста и затяжка влияют на R_th(cs)?

Выведите формулу требуемого R_th(sa).

Зачем нужен RCD-снаббер и куда уходит запасённая энергия?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — расчёт потерь и теплового режима, выбор радиатора.

# Лекция 05. Неуправляемые выпрямители

Модуль II. Преобразователи AC/DC

────────────────────────────────────────

## 1. Задача выпрямления

Выпрямитель преобразует переменное напряжение сети в постоянное (точнее — в пульсирующее однополярное, которое затем сглаживается фильтром). «Неуправляемый» означает, что используются только диоды — выходное напряжение не регулируется, оно жёстко задано амплитудой сети и схемой.

Качество выпрямителя оценивают по:

среднему выходному напряжению U_ср;

коэффициенту пульсаций k_п;

частоте пульсаций (чем выше, тем легче фильтровать);

нагрузке на диоды (средний и действующий ток, обратное напряжение).

────────────────────────────────────────

## 2. Однополупериодный выпрямитель

Один диод пропускает только положительные полупериоды. Среднее значение:

U_ср = (1/2π) ∫₀^π U_m·sin θ dθ = U_m/π ≈ 0.318·U_m

Недостатки: очень большие пульсации (k_п ≈ 1.21), частота пульсаций = частоте сети (50 Гц), подмагничивание трансформатора постоянной составляющей. На практике почти не используется в силовых цепях.

────────────────────────────────────────

## 3. Однофазный мостовой выпрямитель (схема Гретца)

### 3.1. Принцип

Четыре диода образуют мост. В каждый полупериод проводит пара диодов по диагонали, так что ток через нагрузку всегда течёт в одном направлении, используя оба полупериода.

### 3.2. Вывод среднего напряжения

Выходное напряжение — это |U_m·sin θ|, период пульсаций равен половине периода сети. Среднее:

U_ср = (1/π) ∫₀^π U_m·sin θ dθ = (U_m/π)·[−cos θ]₀^π = 2·U_m/π ≈ 0.637·U_m

Через действующее: U_m = √2·U_rms, поэтому

U_ср = 2√2/π · U_rms ≈ 0.9·U_rms

### 3.3. Пульсации

Частота пульсаций — 2f (100 Гц при сети 50 Гц). Коэффициент пульсаций по первой гармонике k_п ≈ 0.48 (значительно меньше однополупериодного).

### 3.4. Параметры диодов

Среднее значение тока диода = половина тока нагрузки (I_ср/2).

Обратное напряжение на закрытом диоде ≈ U_m.

────────────────────────────────────────

## 4. Трёхфазный мостовой выпрямитель (схема Ларионова)

### 4.1. Принцип

Шесть диодов, по два на каждую фазу (верхняя и нижняя группа). В любой момент проводят два диода: один из верхней группы (фаза с наибольшим потенциалом) и один из нижней (фаза с наименьшим). Выходное напряжение «следует» за огибающей линейных напряжений.

### 4.2. Вывод среднего напряжения

За период сети происходит 6 пульсаций (частота 6f = 300 Гц). Выходное напряжение на интервале проводимости пары — отрезок линейного напряжения U_лm·sin θ вблизи максимума, в пределах θ ∈ [π/3, 2π/3]. Среднее по одному 60°-интервалу:

U_ср = (3/π) ∫_{π/3}^{2π/3} U_лm·sin θ dθ = (3·U_лm/π)·[cos(π/3) − cos(2π/3)]

= (3·U_лm/π)·(0.5 + 0.5) = 3·U_лm/π

где U_лm — амплитуда линейного напряжения. Через действующее линейное U_л:

U_ср = 3√2/π · U_л ≈ 1.35·U_л

### 4.3. Малые пульсации

Так как выход «срезает» только верхушки синусоид, размах пульсаций мал. Коэффициент пульсаций k_п ≈ 0.057 (5.7%) — на порядок лучше однофазного. Поэтому трёхфазные мосты доминируют в мощных промышленных выпрямителях.

────────────────────────────────────────

## 5. Влияние характера нагрузки

### 5.1. Активная (R)

Ток повторяет форму напряжения; всё просто.

### 5.2. Индуктивная (RL, большая L)

Индуктивность сглаживает ток — он становится почти постоянным. Ток через диоды — прямоугольные импульсы. Это благоприятный режим: непрерывный ток нагрузки.

### 5.3. Ёмкостная (RC, конденсатор на выходе)

Конденсатор заряжается до амплитуды только вблизи пиков напряжения, а в остальное время разряжается на нагрузку. Диоды проводят короткими импульсами большого тока (пиковый ток >> среднего).

Описание графика тока диода при C-нагрузке: узкие высокие импульсы тока вблизи каждого пика сетевого напряжения, между ними — ноль. Это повышает действующий ток диодов и ухудшает коэффициент мощности (см. лекцию 8).

────────────────────────────────────────

## 6. Численные примеры

Однофазный мост, `U_rms = 220 В`:

U_m = 220·√2 ≈ 311 В,  U_ср = 2·311/π ≈ 198 В

Трёхфазный мост, `U_л = 380 В`:

U_ср ≈ 1.35·380 ≈ 513 В

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Однополупериодная схема непрактична (большие пульсации, подмагничивание).

Однофазный мост: U_ср ≈ 0.9·U_rms, пульсации 2f, k_п ≈ 0.48.

Трёхфазный мост: U_ср ≈ 1.35·U_л, пульсации 6f, k_п ≈ 5.7% — выбор для мощных систем.

Характер нагрузки кардинально меняет форму токов; ёмкостная нагрузка создаёт пиковые токи диодов.

## Вопросы для самоконтроля

Почему трёхфазный мост даёт гораздо меньшие пульсации?

Чем опасна ёмкостная нагрузка для диодов?

Выведите U_ср для однофазного и трёхфазного мостов.

Как индуктивность в нагрузке меняет форму тока диодов?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — моделирование одно- и трёхфазных мостов.

# Лекция 06. Управляемые выпрямители (тиристорные)

Модуль II. Преобразователи AC/DC

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем управляемый выпрямитель

Если заменить диоды тиристорами, можно регулировать выходное напряжение, задерживая момент их включения. Это нужно для регулируемых источников питания, заряда аккумуляторов, управляемого электропривода постоянного тока и рекуперации энергии в сеть.

Управление осуществляется углом α (угол управления/открытия) — задержкой отпирающего импульса относительно момента естественного открытия диода (точки, где напряжение становится положительным для данного вентиля).

────────────────────────────────────────

## 2. Однофазный управляемый мост

### 2.1. Активная нагрузка (R)

Тиристоры открываются при ωt = α и проводят до конца полупериода (ωt = π), когда ток спадает до нуля. Среднее напряжение (используются оба полупериода):

U_ср = (1/π) ∫_α^π U_m·sin θ dθ = (U_m/π)·(1 + cos α)

Анализ: α = 0 → U_ср = 2U_m/π (как неуправляемый мост); α = π → U_ср = 0. Регулировочная характеристика — спадающая выпуклая кривая.

### 2.2. Активно-индуктивная нагрузка (RL, режим непрерывного тока)

При большой индуктивности ток не успевает спасть до нуля — тиристоры проводят и в области отрицательного напряжения (энергия индуктивности поддерживает ток). Среднее напряжение:

U_ср = (1/π) ∫_α^{π+α} U_m·sin θ dθ = (2·U_m/π)·cos α

Вывод: интегрирование на интервале длиной π, начинающемся в α:

∫_α^{π+α} sin θ dθ = [−cos θ]_α^{π+α} = −cos(π+α) + cos α = cos α + cos α = 2cos α. Отсюда U_ср = (U_m/π)·2cos α.

Важное следствие: при α = 90° → U_ср = 0; при α > 90° → U_ср < 0 — инверторный режим.

────────────────────────────────────────

## 3. Трёхфазный управляемый мост

Аналогично неуправляемому (лекция 5), но с задержкой α:

U_ср = (3√3·U_фm/π)·cos α = U_ср0·cos α

где U_ср0 = 3√3·U_фm/π — максимум (при α = 0). Зависимость cos α означает: характеристика симметрична, переход через ноль при α = 90°.

────────────────────────────────────────

## 4. Инверторный режим

При α > 90° среднее напряжение становится отрицательным. Если в цепи есть источник ЭДС (например, машина постоянного тока в режиме генератора или заряженный аккумулятор), ток продолжает течь в прежнем направлении, но мощность теперь передаётся из DC-цепи в сеть — выпрямитель работает инвертором, ведомым сетью.

Вводят угол опережения инвертора `β = 180° − α`. Чтобы тиристоры успели восстановить запирающие свойства, β ограничивают снизу (β > β_min), иначе произойдёт «опрокидывание инвертора» — авария.

Описание графика `U_ср(α)`: монотонно спадающая кривая ∝ cos α: положительная при α < 90° (выпрямление), ноль при 90°, отрицательная при α > 90° (инвертирование). Для R-нагрузки кривая идёт по (1 + cos α) и не уходит в минус.

────────────────────────────────────────

## 5. Коммутация и угол μ

В реальной сети есть индуктивность (рассеяния трансформатора, линии). Из-за неё ток не может мгновенно переключиться с одного вентиля на другой — возникает интервал коммутации `μ`, в течение которого проводят оба тиристора. Это:

немного снижает реальное U_ср (коммутационное падение, ∝ μ);

создаёт «провалы» (notches) в сетевом напряжении.

────────────────────────────────────────

## 6. Влияние на сеть

Управляемый выпрямитель потребляет из сети ток, сдвинутый по фазе относительно напряжения (сдвиг растёт с α). Это означает потребление реактивной мощности:

Q ∝ sin α

Кроме того, форма тока несинусоидальна (содержит гармоники). Поэтому коэффициент мощности тиристорных выпрямителей падает с ростом α — серьёзный недостаток, отчасти решаемый PFC (лекция 8) или активными выпрямителями.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример

Трёхфазный мост, U_ср0 = 513 В:

α = 45°: U_ср = 513·cos 45° ≈ 363 В.

α = 120°: U_ср = 513·cos 120° = −256 В (инверторный режим — отдача в сеть).

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Угол управления α задаёт среднее напряжение; для RL-нагрузки U_ср = (2U_m/π)·cos α.

При α > 90° возможен инверторный режим — возврат энергии в сеть.

Индуктивность сети вызывает угол коммутации μ, снижающий U_ср.

Тиристорный выпрямитель потребляет реактивную мощность и гармоники — ухудшает коэффициент мощности.

## Вопросы для самоконтроля

Чем отличается регулировочная характеристика для R и для RL нагрузки?

При каком условии возможен инверторный режим и что такое β?

Выведите U_ср = (2U_m/π)·cos α для RL-нагрузки.

Почему управляемый выпрямитель потребляет реактивную мощность?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — управляемый мост, регулировочная характеристика.

# Лекция 07. Сглаживающие фильтры

Модуль II. Преобразователи AC/DC

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем нужен фильтр

Выпрямленное напряжение содержит постоянную составляющую U_ср и переменную (пульсации). Большинству нагрузок (электроника, DC-шина) нужно стабильное напряжение, поэтому между выпрямителем и нагрузкой ставят сглаживающий фильтр — он подавляет пульсации, пропуская постоянную составляющую.

Эффективность фильтра оценивают коэффициентом сглаживания:

q = k_п(вход) / k_п(выход)

Чем больше q, тем лучше фильтр.

────────────────────────────────────────

## 2. Ёмкостный фильтр (C)

### 2.1. Принцип

Конденсатор включается параллельно нагрузке. Он заряжается до пика выпрямленного напряжения, а когда напряжение спадает — разряжается на нагрузку, поддерживая её питание. Диоды проводят лишь короткими импульсами вблизи пиков.

### 2.2. Вывод пульсаций

В интервале между пиками (длительность ≈ T_п = 1/f_пульс) конденсатор отдаёт нагрузке заряд Q = I_н·T_п. Изменение напряжения:

ΔU = Q/C = I_н/(f_пульс·C)

Это размах пульсаций (приближённо, при ΔU << U_ср). Коэффициент пульсаций:

k_п = ΔU/(2·U_ср) = I_н/(2·f_пульс·C·U_ср)

Вывод: пульсации обратно пропорциональны C и частоте пульсаций. Поэтому трёхфазные мосты (f_пульс = 6f) требуют меньшей ёмкости, чем однофазные (2f).

### 2.3. Недостаток

Пиковые токи диодов растут с увеличением C (заряд за всё более короткое время). Это нагружает диоды и сеть.

────────────────────────────────────────

## 3. Индуктивный фильтр (L)

### 3.1. Принцип

Дроссель включается последовательно с нагрузкой. Он препятствует изменению тока, сглаживая его. Эффективен при больших токах (мощные выпрямители) и при индуктивно-резистивной нагрузке.

### 3.2. Условие непрерывного тока

L-фильтр работает хорошо только если ток не прерывается. Существует граничная (критическая) индуктивность `L_кр` — ниже неё ток становится прерывистым, и фильтрация ухудшается. Для однофазного мостового выпрямителя порядок:

L_кр ≈ R/(3ω)

(зависит от схемы и числа пульсаций).

### 3.3. Особенность

L-фильтр сглаживает ток, тогда как C-фильтр сглаживает напряжение. L уменьшает пиковые токи диодов — в отличие от C.

────────────────────────────────────────

## 4. LC-фильтр (Г-образный)

### 4.1. Принцип

Последовательный дроссель + параллельный конденсатор. Дроссель сглаживает ток, конденсатор — напряжение. Это фильтр нижних частот 2-го порядка.

### 4.2. Подавление пульсаций

Для гармоники пульсации с частотой ω_п коэффициент передачи переменной составляющей (при ω_п >> ω_резонанса):

|K| ≈ 1/(ω_п²·L·C − 1) ≈ 1/(ω_п²·L·C)

Вывод: подавление растёт как квадрат частоты пульсаций и произведение L·C. Резонансная частота фильтра f_0 = 1/(2π√(LC)) должна быть значительно ниже частоты пульсаций, иначе возможен резонансный выброс.

### 4.3. Преимущество

LC даёт хорошее сглаживание при умеренных значениях L и C и снижает пиковые токи диодов (в отличие от чистого C). Это лучший компромисс для большинства задач.

────────────────────────────────────────

## 5. П-образный фильтр (CLC)

Конденсатор + дроссель + конденсатор. Первый конденсатор уже снижает пульсации, затем LC дополнительно сглаживает. Даёт максимальное сглаживание, но первый C сохраняет проблему пиковых токов диодов. Применяется там, где нужны очень малые пульсации.

────────────────────────────────────────

## 6. Сравнение фильтров

| Фильтр | Что сглаживает | Пиковый ток диодов | Габариты | Применение |

|--------|----------------|--------------------|----------|------------|

| C | напряжение | высокий | малые | маломощные ИВЭП |

| L | ток | низкий | большие (дроссель) | мощные, RL-нагрузка |

| LC | и то, и другое | умеренный | средние | универсальный компромисс |

| CLC | максимально | высокий | средние | малые пульсации |

Описание графика: на осциллограмме U_н(t) без фильтра — глубокие пульсации; с C — пилообразные колебания вокруг U_ср; с LC — почти прямая линия с малой рябью. Параллельно ток диода: без C — плавная полусинусоида, с C — узкие высокие импульсы.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример (C-фильтр)

Однофазный мост, I_н = 1 А, f_пульс = 100 Гц, C = 1000 мкФ, U_ср ≈ 300 В.

ΔU = I_н/(f_пульс·C) = 1/(100·1000·10⁻⁶) = 10 В (размах)

k_п = 5/300 ≈ 1.7%

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Фильтр подавляет переменную составляющую, пропуская постоянную; качество — коэффициент сглаживания q.

C-фильтр сглаживает напряжение, но создаёт пиковые токи диодов; пульсации ∝ 1/(f·C).

L-фильтр сглаживает ток, требует непрерывного режима (L > L_кр).

LC — оптимальный компромисс; подавление ∝ ω_п²·L·C. Резонанс фильтра держат ниже частоты пульсаций.

## Вопросы для самоконтроля

Почему C-фильтр увеличивает пиковый ток диодов, а L — нет?

Выведите формулу пульсаций C-фильтра.

В чём преимущество LC-фильтра перед чисто ёмкостным?

Почему резонансную частоту LC-фильтра выбирают много ниже частоты пульсаций?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — сравнение C-, L-, LC-фильтров по пульсациям.

# Лекция 08. Коэффициент мощности и корректоры (PFC)

Модуль II. Преобразователи AC/DC

────────────────────────────────────────

## 1. Полная, активная и реактивная мощность

В цепи переменного тока различают:

Активную мощность P [Вт] — реально потребляемую (превращается в работу/тепло).

Полную мощность S = U_rms·I_rms [ВА] — произведение действующих значений.

Коэффициент мощности PF = P/S — какая доля полной мощности «полезна».

Для синусоидальных напряжения и тока PF = cos φ, где φ — сдвиг фаз. Но при несинусоидальном токе (что типично для выпрямителей) это уже неверно.

────────────────────────────────────────

## 2. Коэффициент мощности при несинусоидальном токе

Если напряжение синусоидально, а ток содержит гармоники, активную мощность создаёт только первая гармоника тока (совпадающая по частоте с напряжением). Тогда:

P = U_rms·I₁·cos φ₁

S = U_rms·I_rms

PF = P/S = (I₁/I_rms)·cos φ₁ = k_иск·cos φ₁

где:

cos φ₁ — коэффициент сдвига (фазовый сдвиг первой гармоники),

k_иск = I₁/I_rms — коэффициент искажения (доля первой гармоники в действующем токе).

Важный вывод: PF = k_иск · cos φ₁. Даже при cos φ₁ = 1 (ток в фазе) высокое содержание гармоник (k_иск < 1) снижает коэффициент мощности.

────────────────────────────────────────

## 3. THD и связь с коэффициентом искажения

Суммарные гармонические искажения тока:

THD = √(Σ_{n≥2} Iₙ²) / I₁

Действующий ток через гармоники: I_rms = √(I₁² + Σ Iₙ²) = I₁·√(1 + THD²). Тогда:

k_иск = I₁/I_rms = 1/√(1 + THD²)

Вывод: связывает THD и коэффициент искажения. При THD = 100% (= 1.0): k_иск = 1/√2 ≈ 0.707.

────────────────────────────────────────

## 4. Проблема диодного выпрямителя с C-фильтром

Как показано в лекции 7, выпрямитель с ёмкостным фильтром потребляет ток короткими высокими импульсами вблизи пиков напряжения. Такой ток:

сильно несинусоидален (богат нечётными гармониками 3, 5, 7…),

имеет THD ≈ 80…130%,

даёт PF ≈ 0.5…0.7.

Последствия для сети: перегрузка нейтрали (3-я гармоника складывается), нагрев трансформаторов, искажение напряжения сети. Поэтому действуют нормы (IEC/EN 61000-3-2), ограничивающие гармоники тока, потребляемого из сети. Их выполнение требует коррекции коэффициента мощности — PFC.

────────────────────────────────────────

## 5. Пассивная PFC

Простейший способ — последовательный дроссель (на входе или в звене постоянного тока). Он «размазывает» импульс тока во времени, снижая гармоники.

Плюсы: простота, надёжность, нет помех. Минусы: большие габариты и масса дросселя, ограниченное улучшение (PF до ~0.9), нельзя стабилизировать выход. Применяется в недорогой технике средней мощности.

────────────────────────────────────────

## 6. Активная PFC на повышающем преобразователе

### 6.1. Принцип

Между выпрямителем и нагрузкой ставят Boost-преобразователь (лекция 9), управляемый так, чтобы потребляемый из сети ток повторял форму выпрямленного напряжения (синусоиду). Тогда вход «выглядит» для сети как чисто активное сопротивление.

Система управления имеет два контура:

внешний — стабилизирует выходное напряжение DC-шины;

внутренний (контур тока) — заставляет входной ток следовать за формой |sin| напряжения сети (метод average current mode).

### 6.2. Почему именно Boost и почему выход выше пика сети

Boost способен работать при входном напряжении от нуля до пика и обеспечивает непрерывный входной ток (через дроссель), что удобно для формирования синусоиды. Выходное напряжение PFC выбирают выше амплитуды сети (например, 400 В при сети 230 В, пик ≈ 325 В), потому что Boost не может выдать напряжение ниже входного — иначе контроль тока теряется вблизи пиков.

Описание графиков: до PFC ток сети — узкие пики (форма «акульих плавников»); после активного PFC ток — гладкая синусоида, совпадающая по фазе с напряжением. Спектр: до — мощные 3-я, 5-я, 7-я гармоники; после — почти только первая.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример

Выпрямитель + C-фильтр: THD ≈ 100% → k_иск ≈ 0.707, cos φ₁ ≈ 1:

PF ≈ 0.707·1 ≈ 0.71

С активным PFC: THD < 5% → k_иск ≈ 0.999:

PF ≈ 0.99

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

При несинусоидальном токе PF = k_иск·cos φ₁, а не просто cos φ.

k_иск = 1/√(1+THD²); гармоники снижают коэффициент мощности даже без фазового сдвига.

Диодный выпрямитель с C-фильтром имеет высокий THD и низкий PF, нарушая нормы IEC 61000-3-2.

Активный PFC (Boost) формирует синусоидальный входной ток, поднимая PF до ~0.99; выход берут выше пика сети.

## Вопросы для самоконтроля

Почему cos φ ≠ PF при несинусоидальном токе?

Выведите связь k_иск и THD.

Как контур тока Boost-PFC формирует синусоидальный ток?

Почему выходное напряжение активного PFC выбирают выше амплитуды сети?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — анализ гармоник и активный Boost-PFC.

# Лекция 09. Понижающий (Buck) и повышающий (Boost) преобразователи

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Идея импульсного DC/DC-преобразования

Чтобы изменить уровень постоянного напряжения с высоким КПД, его «нарезают» ключом и сглаживают LC-фильтром. Уровень выхода задаётся скважностью (коэффициентом заполнения):

D = t_вкл / T,   0 ≤ D ≤ 1

где T = 1/f_sw — период коммутации. Управление скважностью при постоянной частоте — это широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM).

Ключевой метод анализа — баланс вольт-секунд на дросселе: в установившемся режиме среднее напряжение на дросселе за период равно нулю (иначе ток рос бы бесконечно). Это даёт передаточные функции всех топологий.

────────────────────────────────────────

## 2. Понижающий преобразователь (Buck)

### 2.1. Схема и фазы работы

Ключ — последовательно с входом; после него — узел, к которому подключены диод (или синхронный ключ) на землю и дроссель L к выходному конденсатору C и нагрузке.

Фаза 1 (ключ замкнут, `t_вкл = D·T`): напряжение на дросселе U_L = U_вх − U_вых, ток дросселя нарастает.

Фаза 2 (ключ разомкнут, `t_выкл = (1−D)·T`): ток дросселя замыкается через диод, U_L = −U_вых, ток спадает.

### 2.2. Вывод передаточной функции (баланс вольт-секунд)

Среднее напряжение на L за период = 0:

(U_вх − U_вых)·D·T + (−U_вых)·(1−D)·T = 0

U_вх·D − U_вых·D − U_вых + U_вых·D = 0

U_вх·D − U_вых = 0

Отсюда:

U_вых = D·U_вх

Так как 0 ≤ D ≤ 1, выход всегда ниже или равен входу — отсюда название.

### 2.3. Пульсации тока дросселя

В фазе 1: ΔI_L = (U_L/L)·t_вкл = (U_вх − U_вых)·D·T / L. Подставляя U_вых = D·U_вх:

ΔI_L = U_вх·D·(1 − D)/(L·f_sw)

Максимальна при D = 0.5.

### 2.4. Пульсации выходного напряжения

Переменная составляющая тока дросселя (треугольник ΔI_L) заряжает/разряжает C. Интегрируя треугольный ток:

ΔU_C = ΔI_L/(8·f_sw·C)

Вывод: заряд за половину периода ΔQ = (1/2)·(T/2)·(ΔI_L/2) = ΔI_L·T/8; ΔU_C = ΔQ/C = ΔI_L/(8·f·C).

────────────────────────────────────────

## 3. Повышающий преобразователь (Boost)

### 3.1. Схема и фазы работы

Дроссель L — последовательно со входом; далее ключ на землю и диод к выходному конденсатору C/нагрузке.

Фаза 1 (ключ замкнут): дроссель подключён к входу, U_L = U_вх, ток нарастает, энергия запасается в L. Диод закрыт; нагрузку питает C.

Фаза 2 (ключ разомкнут): ток дросселя течёт через диод в нагрузку, U_L = U_вх − U_вых (отрицательно, ток спадает). Запасённая энергия добавляется к входной.

### 3.2. Вывод передаточной функции

Баланс вольт-секунд:

U_вх·D·T + (U_вх − U_вых)·(1−D)·T = 0

U_вх·D + U_вх·(1−D) − U_вых·(1−D) = 0

U_вх − U_вых·(1−D) = 0

Отсюда:

U_вых = U_вх/(1 − D)

Так как (1−D) ≤ 1, выход всегда выше или равен входу. При D → 1 теоретически U_вых → ∞, но реально ограничено потерями (КПД падает, кривая загибается вниз).

### 3.3. Пульсации тока дросселя

ΔI_L = U_вх·D/(L·f_sw)

────────────────────────────────────────

## 4. Режимы непрерывного (CCM) и прерывистого (DCM) тока

CCM (continuous conduction mode): ток дросселя не спадает до нуля. Передаточные функции выше справедливы.

DCM (discontinuous): при малой нагрузке ток успевает упасть до нуля и «лежит» на нуле часть периода. Передаточная функция меняется — становится зависимой и от нагрузки, что усложняет управление.

Граница режимов определяется критической индуктивностью. Для Buck:

L_кр = (1 − D)·R/(2·f_sw)

При L > L_кр — режим CCM при данной нагрузке R.

Описание графика `i_L(t)`: в CCM — треугольная пила вокруг среднего тока (ток нагрузки), не касающаяся нуля; в DCM — треугольники, начинающиеся от нуля, с интервалом нулевого тока между ними.

────────────────────────────────────────

## 5. КПД и потери

Основные потери: проводимость ключа и диода, переключение, активное сопротивление дросселя (R_L) и ESR конденсатора. Синхронный Buck (диод заменён на MOSFET) повышает КПД, особенно при низких выходных напряжениях.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример (Buck)

U_вх = 12 В, D = 0.5, f_sw = 100 кГц, L = 47 мкГн, C = 100 мкФ, R = 5 Ом.

U_вых = 0.5·12 = 6 В, I_вых = 6/5 = 1.2 А.

ΔI_L = 12·0.5·0.5/(47·10⁻⁶·100·10³) = 3/(4.7) ≈ 0.64 А.

ΔU_C = 0.64/(8·100·10³·100·10⁻⁶) = 0.64/80 ≈ 8 мВ.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

ШИМ задаёт выход через скважность D; анализ — через баланс вольт-секунд на дросселе.

Buck: U_вых = D·U_вх (понижает); Boost: U_вых = U_вх/(1−D) (повышает).

Пульсации тока дросселя ∝ 1/(L·f_sw); пульсации напряжения ∝ 1/(C·f_sw).

CCM/DCM разграничены критической индуктивностью; в DCM передаточная функция зависит от нагрузки.

## Вопросы для самоконтроля

Сформулируйте принцип баланса вольт-секунд и выведите с его помощью обе передаточные функции.

Почему реальный Boost не может дать бесконечное напряжение при D → 1?

Чем DCM неудобен для управления?

Как выбор L и f_sw влияет на пульсации и габариты?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — расчёт и моделирование Buck/Boost в CCM.

# Лекция 10. Buck-Boost, Ćuk и изолированные преобразователи

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Неизолированный Buck-Boost

### 1.1. Схема и работа

Ключ последовательно со входом, затем узел с дросселем на землю и диодом к выходу (катодом к узлу). Полярность выхода инвертируется относительно входа.

Фаза 1 (ключ замкнут): дроссель подключён к входу, U_L = U_вх, ток нарастает, энергия запасается. Диод закрыт.

Фаза 2 (ключ разомкнут): дроссель отдаёт энергию в выход через диод, U_L = −U_вых (с учётом инверсии полярности).

### 1.2. Вывод передаточной функции

Баланс вольт-секунд:

U_вх·D·T + (−U_вых)·(1−D)·T = 0   (по модулю напряжения на выходе)

Откуда:

|U_вых| = U_вх·D/(1 − D)

Анализ: при D < 0.5 — понижение, при D > 0.5 — повышение, при D = 0.5 — |U_вых| = U_вх. Выход инвертированной полярности.

### 1.3. Недостаток

Пульсирующие токи и на входе, и на выходе (дроссель не сглаживает оба сразу), повышенные требования к конденсаторам.

────────────────────────────────────────

## 2. Преобразователь Ćuk

Использует передачу энергии через конденсатор (а не через дроссель). Имеет дроссели и на входе, и на выходе, поэтому токи источника и нагрузки непрерывны и малопульсирующи — это его главное преимущество. Передаточная функция как у Buck-Boost: |U_вых| = U_вх·D/(1−D), выход также инвертирован. Применяется там, где важны малые пульсации тока (низкий уровень помех).

────────────────────────────────────────

## 3. Зачем нужна гальваническая развязка

Во многих применениях вход и выход должны быть электрически изолированы:

Безопасность — отделение сетевого (опасного) потенциала от пользовательского.

Согласование уровней — большое отношение U_вых/U_вх достигается коэффициентом трансформации, а не предельной скважностью.

Гибкость — несколько изолированных выходов от одной обмотки.

Развязку обеспечивает высокочастотный трансформатор. Высокая частота (десятки–сотни кГц) позволяет сделать его малогабаритным.

────────────────────────────────────────

## 4. Обратноходовой преобразователь (Flyback)

### 4.1. Принцип

Flyback — это изолированный аналог Buck-Boost, где дроссель заменён связанным дросселем (трансформатором). Энергия сначала запасается в магнитном поле, затем отдаётся в выход. Первичная и вторичная обмотки проводят поочерёдно.

Фаза 1 (ключ замкнут): ток первичной обмотки нарастает, энергия запасается в сердечнике. Вторичный диод закрыт (обмотки включены встречно).

Фаза 2 (ключ разомкнут): полярность меняется, диод открывается, запасённая энергия передаётся в выход.

### 4.2. Передаточная функция (CCM)

U_вых = U_вх · (N_s/N_p) · D/(1 − D)

где N_s/N_p — коэффициент трансформации. Видно сходство с Buck-Boost (D/(1−D)), домноженное на коэффициент трансформации.

### 4.3. Особенности

Простота и дешевизна (мало компонентов) → популярен в маломощных ИВЭП (зарядные устройства, дежурные источники до ~100 Вт).

Индуктивность рассеяния трансформатора вызывает выброс напряжения на ключе при выключении → требуется RCD-снаббер или активный клампер.

────────────────────────────────────────

## 5. Прямоходовой преобразователь (Forward)

### 5.1. Принцип

В отличие от Flyback, Forward передаёт энергию напрямую в момент проводимости ключа (трансформатор работает как настоящий трансформатор, а не накопитель). На вторичной стороне есть выходной дроссель (как у Buck).

### 5.2. Передаточная функция

U_вых = U_вх · (N_s/N_p) · D

(структура как у Buck, домноженная на коэффициент трансформации).

### 5.3. Размагничивание сердечника

Так как ток намагничивания течёт только в одном направлении, сердечник нужно размагничивать каждый цикл — обычно третьей (размагничивающей) обмоткой. Условие полного размагничивания ограничивает скважность:

D ≤ N_разм/(N_разм + N_p)

При равном числе витков (N_разм = N_p) → D ≤ 0.5.

### 5.4. Применение

Средняя мощность (~100…500 Вт). Лучше использует сердечник, чем Flyback, но сложнее.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример (Flyback)

Сеть 230 В → выпрямленные ≈ 325 В DC. N_s/N_p = 0.1, D = 0.4:

U_вых = 325·0.1·0.4/(1 − 0.4) = 325·0.1·0.667 ≈ 21.7 В

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Buck-Boost и Ćuk: |U_вых| = U_вх·D/(1−D), инверсия полярности; Ćuk даёт малопульсирующие токи.

Гальваническая развязка нужна для безопасности и согласования уровней; её даёт ВЧ-трансформатор.

Flyback (U_вых = U_вх·(N_s/N_p)·D/(1−D)) запасает и отдаёт энергию поочерёдно — прост, для малой мощности.

Forward (U_вых = U_вх·(N_s/N_p)·D) передаёт энергию напрямую, требует размагничивания (D ≤ 0.5).

## Вопросы для самоконтроля

Выведите передаточную функцию Buck-Boost балансом вольт-секунд.

Чем Flyback отличается от Forward по способу передачи энергии?

Зачем Forward-преобразователю размагничивающая обмотка и что ограничивает D?

Откуда берётся выброс напряжения на ключе Flyback и как с ним борются?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — моделирование Flyback-преобразователя.

# Лекция 11. Однофазные инверторы и основы ШИМ

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Задача инвертора

Инвертор преобразует постоянное напряжение (DC-шина) в переменное заданной частоты и амплитуды. Применения: источники бесперебойного питания, автономные источники AC, выходные каскады частотных приводов, сетевые инверторы для ВИЭ.

Главная проблема — получить как можно более синусоидальное выходное напряжение при ключевом (импульсном) режиме работы. Решение — широтно-импульсная модуляция.

────────────────────────────────────────

## 2. Топологии однофазных инверторов

### 2.1. Полумостовой инвертор

Два ключа последовательно между «+» и «−» DC-шины; средняя точка — выход. Нужен разделённый источник (или два конденсатора), создающий среднюю точку. Выходное напряжение размахом ±U_dc/2.

### 2.2. Мостовой инвертор (H-мост)

Четыре ключа (две стойки). Нагрузка включена между средними точками стоек. Выход размахом ±U_dc — вдвое больше полумоста при том же питании. Это основная топология.

────────────────────────────────────────

## 3. Способы формирования выходного напряжения

### 3.1. Прямоугольное (square wave)

Простейший способ: ключи переключаются раз в полупериод, на выходе — меандр ±U_dc. Разложение в ряд Фурье даёт основную гармонику плюс крупные нечётные (3, 5, 7…). Амплитуда первой гармоники меандра:

U₁m = (4/π)·U_dc ≈ 1.27·U_dc

Недостаток — большие низкочастотные гармоники, трудно фильтровать.

### 3.2. Синусоидальная ШИМ (SPWM)

Ширину импульсов модулируют по синусоиде. Это «отодвигает» гармоники в область высокой частоты (вокруг частоты несущей), где их легко отфильтровать малым LC-фильтром.

────────────────────────────────────────

## 4. Принцип SPWM

Сигнал управления формируется сравнением двух сигналов:

сигнал-задание (модулирующий) — синусоида нужной частоты f₁ и амплитуды Û_зад;

несущая — треугольное напряжение высокой частоты f_нес и амплитуды Û_нес.

Когда задание выше несущей — ключ в одном состоянии, ниже — в другом. В результате средняя (за период несущей) величина выходного напряжения следует за синусоидой-заданием.

### 4.1. Коэффициенты модуляции

Амплитудный коэффициент модуляции:

m_a = Û_зад / Û_нес

Частотный коэффициент модуляции:

m_f = f_нес / f₁

### 4.2. Линейная зона и амплитуда первой гармоники

При m_a ≤ 1 (линейная зона) амплитуда первой гармоники пропорциональна m_a:

полумост: U₁m = m_a·U_dc/2;

мост: U₁m = m_a·U_dc.

Вывод (мост): размах выхода ±U_dc, средняя за период несущей величина повторяет задание с коэффициентом m_a → амплитуда основной гармоники m_a·U_dc.

### 4.3. Перемодуляция

При m_a > 1 импульсы у вершин синусоиды сливаются, амплитуда первой гармоники растёт нелинейно, появляются низкочастотные гармоники. При m_a → ∞ вырождается в меандр (U₁m → 1.27·U_dc). Перемодуляцию используют, когда нужна максимальная амплитуда ценой качества.

────────────────────────────────────────

## 5. Спектр и фильтрация

Описание спектра SPWM: основная гармоника на f₁; затем «чисто» до области m_f·f₁ (частота несущей), где сгруппированы боковые гармоники (m_f, m_f ± 2, …), и далее группы вокруг 2·m_f, 3·m_f. Низкочастотных гармоник почти нет.

Поскольку нежелательные гармоники сосредоточены у частоты несущей (высокой), их подавляет небольшой выходной LC-фильтр с частотой среза между f₁ и f_нес.

Рекомендации:

m_f выбирают нечётным — устраняет чётные гармоники;

m_f кратным 3 (в трёхфазных системах) — гармоники, кратные 3, подавляются в линейном напряжении.

────────────────────────────────────────

## 6. Биполярная и униполярная модуляция

Биполярная: выход переключается между +U_dc и −U_dc. Проще, но больше пульсаций.

Униполярная: выход переключается между +U_dc/0 и 0/−U_dc (две стойки управляются раздельно). Эффективная частота пульсаций удваивается, гармоники меньше и дальше по спектру → меньше фильтр. Предпочтительна.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример

Мостовой инвертор, U_dc = 320 В, m_a = 0.8 (линейная зона):

U₁m = 0.8·320 = 256 В (амплитуда)

U₁(rms) = 256/√2 ≈ 181 В

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Инвертор формирует AC из DC; H-мост даёт размах ±U_dc.

SPWM сравнивает синусоиду-задание с треугольной несущей, отодвигая гармоники к частоте несущей.

В линейной зоне U₁m = m_a·U_dc (мост); при m_a > 1 — перемодуляция.

Униполярная модуляция и нечётное m_f улучшают спектр и облегчают фильтрацию.

## Вопросы для самоконтроля

Чем униполярная ШИМ лучше биполярной по гармоникам?

Как связаны m_a и амплитуда первой гармоники в линейной зоне?

Что происходит при перемодуляции (m_a > 1)?

Почему m_f берут нечётным и кратным 3?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — однофазный мостовой инвертор с SPWM.

# Лекция 12. Трёхфазные инверторы: SPWM и SVPWM

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Трёхфазный мостовой инвертор

Три стойки по два ключа (всего 6 ключей с антипараллельными диодами), питаемые от общей DC-шины. Средние точки стоек (A, B, C) подключаются к трёхфазной нагрузке (звезда или треугольник). Каждая стойка формирует одно фазное напряжение, сдвинутое на 120° относительно других.

Основное применение — частотно-регулируемый электропривод и сетевые инверторы.

────────────────────────────────────────

## 2. Режим 180°-проводимости (прямоугольное управление)

Каждый верхний ключ открыт полпериода (180°), стойки сдвинуты на 120°. Выходные потенциалы — меандры со сдвигом 120°. Линейное напряжение получается вычитанием потенциалов стоек и имеет ступенчатую форму (six-step). Спектр содержит крупные гармоники (5, 7, 11, 13-я; кратные 3 в линейном напряжении отсутствуют). Применяется при простом управлении, но качество тока низкое.

────────────────────────────────────────

## 3. Синусоидальная ШИМ для трёх фаз (SPWM)

Три синусоиды-задания, сдвинутые на 120°, сравниваются с общей треугольной несущей. Каждая стойка формирует ШИМ-напряжение, среднее значение которого следует за своей синусоидой.

### 3.1. Амплитуды напряжений

Амплитуда фазного напряжения (относительно средней точки шины):

U_ф1m = m_a·U_dc/2     (m_a ≤ 1)

Амплитуда линейного напряжения (между фазами) больше в √3:

U_л1m = √3·U_ф1m = (√3/2)·m_a·U_dc

### 3.2. Предельное использование DC-шины

При m_a = 1 максимальная амплитуда линейного:

U_л1m(max) = (√3/2)·U_dc ≈ 0.866·U_dc

То есть SPWM использует лишь ~86.6% потенциала DC-шины. Остальное «недоступно» без перемодуляции.

────────────────────────────────────────

## 4. Векторная ШИМ (SVPWM)

### 4.1. Идея

Три выходных потенциала рассматриваются как единый вектор напряжения в плоскости (α, β). Восемь возможных комбинаций состояний 6 ключей дают 6 активных векторов (вершины шестиугольника) и 2 нулевых (центр). Требуемый вектор синтезируется как взвешенное по времени сочетание двух соседних активных векторов и нулевых.

### 4.2. Преимущество по использованию шины

Геометрически: максимальная окружность, вписанная в шестиугольник активных векторов, имеет радиус больше, чем у SPWM. В результате достижимая амплитуда линейного напряжения:

U_л1m(max) = U_dc

Это на 2/√3 ≈ 1.155, то есть на ~15% больше, чем у SPWM. Эквивалентно добавлению 3-й гармоники в задание (third-harmonic injection).

### 4.3. Нулевые векторы

Распределение времени между двумя нулевыми векторами (000 и 111) — степень свободы, которую используют для минимизации числа переключений и потерь. SVPWM удобен для цифровой реализации (DSP).

Описание графиков: фазное напряжение SVPWM имеет характерную «седловидную» форму огибающей (за счёт инжекции 3-й гармоники), но линейное напряжение остаётся синусоидальным. Спектр: основная гармоника + группы у частоты несущей; линейное «чище» фазного.

────────────────────────────────────────

## 5. Мёртвое время (dead time)

Чтобы оба ключа одной стойки не оказались открыты одновременно (сквозной ток, КЗ шины), при переключении вводят мёртвое время — паузу, когда оба ключа закрыты. Платой за это являются искажения: появляются низкочастотные гармоники (5, 7-я) в выходном токе, особенно заметные при малой амплитуде. Их компенсируют программно (dead-time compensation).

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

U_dc = 540 В, m_a = 1:

SPWM: U_л1m = 0.866·540 ≈ 467 В (амплитуда), RMS ≈ 330 В.

SVPWM: U_л1m ≈ 540 В (амплитуда), RMS ≈ 382 В.

Выигрыш SVPWM по напряжению ~15% — это больше выходной мощности привода без увеличения шины.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Трёхфазный мост (6 ключей) формирует три напряжения со сдвигом 120°.

SPWM: U_л1m(max) ≈ 0.866·U_dc — недоиспользует шину.

SVPWM синтезирует вектор из соседних базовых + нулевых, поднимая U_л1m(max) до U_dc (+15%).

Мёртвое время предотвращает сквозной ток, но вносит искажения, требующие компенсации.

## Вопросы для самоконтроля

Почему линейное напряжение «чище» фазного по гармоникам?

На сколько процентов SVPWM повышает выходное напряжение и почему?

Что такое нулевые векторы и зачем они нужны?

Чем опасно мёртвое время и как его компенсируют?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — трёхфазный инвертор, спектр выходного напряжения.

# Лекция 13. Резонансные преобразователи и мягкая коммутация

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Проблема жёсткой коммутации

В обычных («жёстких») преобразователях ключ переключается, когда на нём одновременно есть и напряжение, и ток. Это даёт потери переключения P_sw = (E_on + E_off)·f_sw, растущие с частотой, а также резкие фронты dV/dt, di/dt — источник электромагнитных помех.

Желание повысить частоту (чтобы уменьшить габариты дросселей и трансформаторов) упирается в эти потери. Резонансные преобразователи решают проблему за счёт мягкой коммутации.

────────────────────────────────────────

## 2. Мягкая коммутация: ZVS и ZCS

Идея — переключать ключ в момент, когда напряжение или ток на нём естественным образом равны нулю (благодаря колебаниям резонансного контура).

ZVS (Zero Voltage Switching) — включение при нулевом напряжении. Перед включением ключа резонанс «сбрасывает» напряжение на нём до нуля (ток идёт через антипараллельный диод). Устраняет потери включения и заряд C_oss. Предпочтителен для MOSFET (важен на высоких напряжениях).

ZCS (Zero Current Switching) — выключение при нулевом токе. Резонанс доводит ток до нуля перед выключением. Устраняет потери выключения; полезен для приборов с хвостовым током (IGBT).

Описание графика: при жёсткой коммутации кривые u(t) и i(t) перекрываются (площадь u·i велика). При ZVS напряжение спадает до нуля до роста тока — перекрытие минимально, потери почти отсутствуют.

────────────────────────────────────────

## 3. Резонансный контур

В преобразователь вводят колебательный контур (L и C), задающий синусоидальный характер токов/напряжений.

Резонансная частота:

f₀ = 1/(2π·√(L·C))

Характеристическое сопротивление:

Z₀ = √(L/C)

Добротность нагрузки:

Q = Z₀/R_экв

Типы:

Последовательный резонансный (SRC): L и C последовательно с нагрузкой; усиление ≤ 1, регулирование частотой.

Параллельный (PRC): конденсатор параллельно нагрузке; может повышать напряжение.

LLC: добавлена намагничивающая индуктивность L_m — объединяет достоинства обоих.

────────────────────────────────────────

## 4. LLC-преобразователь

### 4.1. Структура

Полумост (или мост) → резонансный контур L_r, C_r, L_m → трансформатор → выпрямитель → конденсатор. Это самая популярная резонансная топология для высокоэффективных ИВЭП (серверные БП, зарядные устройства).

### 4.2. Регулирование частотой

Выходное напряжение регулируется изменением частоты коммутации относительно резонансной, а не скважности.

Описание характеристики усиления `M(f_sw)`: колоколообразная кривая зависимости коэффициента передачи от частоты, с пиком вблизи резонанса. Семейство кривых для разных добротностей Q (нагрузок). Рабочую точку выбирают на спадающем (индуктивном) участке выше f₀ — там обеспечивается ZVS во всём диапазоне нагрузок.

### 4.3. Преимущества LLC

Широкий диапазон ZVS → высокий КПД (>96%).

Работа на высокой частоте → малые габариты магнитных компонентов.

Магнитные элементы (L_r, L_m) интегрируются в трансформатор.

Мягкие фронты → низкие ЭМ-помехи.

────────────────────────────────────────

## 5. Численный пример

LLC: L_r = 100 мкГн, C_r = 22 нФ:

f₀ = 1/(2π·√(100·10⁻⁶·22·10⁻⁹)) = 1/(2π·√(2.2·10⁻¹²))

= 1/(2π·1.48·10⁻⁶) ≈ 107 кГц

Z₀ = √(100·10⁻⁶/22·10⁻⁹) = √4545 ≈ 67 Ом

────────────────────────────────────────

## 6. Цена за преимущества

Сложнее анализ и проектирование (нелинейная зависимость от частоты и нагрузки).

Регулирование частотой затрудняет работу при очень лёгкой нагрузке/холостом ходе.

Требуется точный расчёт магнитных элементов.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Жёсткая коммутация ограничивает частоту из-за потерь и помех.

ZVS (включение при нуле напряжения) и ZCS (выключение при нуле тока) почти устраняют потери переключения.

Резонансный контур задаёт f₀ = 1/(2π√(LC)) и Z₀ = √(L/C).

LLC регулируется частотой, обеспечивает ZVS в широком диапазоне, высокий КПД и малые габариты.

## Вопросы для самоконтроля

Чем ZVS отличается от ZCS и где какой предпочтителен?

Почему рабочую точку LLC берут выше резонансной частоты?

Как частота управляет выходным напряжением резонансного преобразователя?

Какова цена за преимущества резонансных схем?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — моделирование LLC/последовательного резонансного преобразователя.

# Лекция 14. Системы управления преобразователями

Модуль IV. Управление, ЭМС и применение

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем нужна обратная связь

В разомкнутой схеме скважность D задаётся вручную, и выходное напряжение «плавает» при изменении входного напряжения и тока нагрузки. Чтобы выход оставался стабильным, применяют замкнутое управление: измеряют выходную величину, сравнивают с заданием и корректируют D регулятором.

Цели управления:

точность — малая статическая ошибка;

быстродействие — быстрая отработка возмущений;

устойчивость — отсутствие колебаний и запас по фазе/амплитуде.

────────────────────────────────────────

## 2. Усреднённая модель преобразователя

Для анализа управления импульсный преобразователь заменяют усреднённой по периоду моделью (averaged model), а затем линеаризуют вокруг рабочей точки (модель малого сигнала, small-signal). Получают передаточную функцию «управление → выход» G_vd(s) = û_вых(s)/d̂(s).

Для Buck в CCM это звено 2-го порядка (из-за LC-фильтра):

G_vd(s) = U_вх / (1 + s·L/R + s²·L·C)

с резонансом на f_LC = 1/(2π√(LC)). Boost и Buck-Boost дополнительно имеют правый нуль (RHP zero), ограничивающий быстродействие: при росте D выход сначала кратковременно проседает.

────────────────────────────────────────

## 3. ПИ-регулятор

Самый распространённый регулятор:

G_PI(s) = K_p + K_i/s

Пропорциональная часть `K_p` — реагирует на текущую ошибку, влияет на быстродействие.

Интегральная часть `K_i` — накапливает ошибку, обнуляет статическую ошибку (в установившемся режиме выход точно равен заданию).

Дифференциальную часть (ПИД) в силовых преобразователях применяют редко — она усиливает шум.

────────────────────────────────────────

## 4. Контур напряжения и тока

### 4.1. Одноконтурное управление (voltage mode)

Один регулятор по напряжению формирует D. Просто, но реакция на возмущения медленнее, а резонанс LC требует тщательной коррекции.

### 4.2. Двухконтурное управление (current mode)

Внутренний контур тока — быстро управляет током дросселя/ключа.

Внешний контур напряжения — задаёт уставку тока.

Преимущества current-mode: встроенное ограничение тока (защита), упрощённая динамика (контур тока «убирает» один полюс), лучшая реакция на изменение входного напряжения.

────────────────────────────────────────

## 5. Частотный анализ устойчивости

Качество замкнутой системы оценивают по петлевому усилению T(s) = G_рег·G_vd·H (H — коэффициент ОС).

По диаграмме Боде:

Частота среза `f_c` — где |T| = 1 (0 дБ); определяет быстродействие.

Запас по фазе `PM = 180° + arg[T(jω_c)]` — должен быть ≥ 45° (лучше 60°).

Запас по амплитуде `GM` — насколько |T| ниже 0 дБ на частоте, где фаза = −180°.

Правила проектирования:

частоту среза берут f_c ≤ f_sw/10 (усреднённая модель верна только ниже частоты коммутации);

запас по фазе PM ≈ 45…60° — компромисс быстродействия и отсутствия перерегулирования.

Описание диаграммы Боде: ЛАЧХ петлевого усиления спадает с ростом частоты и пересекает 0 дБ на f_c; на этой частоте по ЛФЧХ отсчитывают расстояние фазы до −180° — это и есть запас по фазе. Регулятор (K_p, K_i) «двигает» кривую так, чтобы получить нужные f_c и PM.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

Buck из ЛР-09, f_sw = 100 кГц. Цель: f_c = f_sw/10 = 10 кГц, PM ≈ 60°.

Подбирают K_p так, чтобы усиление пересекало 0 дБ на 10 кГц, и K_i так, чтобы интегральное действие подняло усиление на низких частотах (точность), не «съев» запас фазы у f_c.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Обратная связь стабилизирует выход при изменениях входа и нагрузки.

Анализ ведут по усреднённой малосигнальной модели; у Boost/Buck-Boost есть RHP-нуль, ограничивающий быстродействие.

ПИ-регулятор: K_p — быстродействие, K_i — нулевая статическая ошибка.

Устойчивость оценивают по f_c (≤ f_sw/10) и запасу по фазе (≥ 45°); current-mode даёт защиту по току и лучшую динамику.

## Вопросы для самоконтроля

Зачем нужен интегральный член регулятора?

В чём преимущества current-mode control?

Почему f_c берут существенно ниже f_sw?

Что такое RHP-нуль и как он влияет на управление Boost?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — замкнутый контур регулирования Buck.

# Лекция 15. Электромагнитная совместимость и фильтрация помех

Модуль IV. Управление, ЭМС и применение

────────────────────────────────────────

## 1. Что такое ЭМС

Электромагнитная совместимость (ЭМС) — способность устройства работать в своей электромагнитной обстановке, не создавая недопустимых помех другим устройствам и сети. Для силовой электроники это критично: быстрые переключения больших токов и напряжений — мощный источник помех.

Два аспекта:

Эмиссия — помехи, излучаемые/проводимые устройством наружу.

Помехоустойчивость (susceptibility) — стойкость к внешним помехам.

Нормы: серия CISPR (например, CISPR 32) и IEC 61000.

────────────────────────────────────────

## 2. Источники помех в преобразователях

Причина помех — высокие dV/dt и di/dt при коммутации:

быстрый перепад напряжения на ключе через паразитные ёмкости (к радиатору, между обмотками) гонит токи помех;

быстрый перепад тока в паразитных индуктивностях монтажа создаёт выбросы напряжения;

контуры с большой площадью излучают магнитное поле.

Спектр помех простирается примерно до f ≈ 1/(π·t_фронта): чем короче фронт переключения, тем шире спектр.

────────────────────────────────────────

## 3. Кондуктивные и излучаемые помехи

Кондуктивные (conducted), ~150 кГц…30 МГц — распространяются по проводам питания. Измеряются на сетевых зажимах с помощью эквивалента сети (LISN).

Излучаемые (radiated), >30 МГц — распространяются как электромагнитное поле. Измеряются антеннами в экранированной камере.

Граница ~30 МГц — условная, разделяющая методики измерения.

────────────────────────────────────────

## 4. Синфазные (CM) и дифференциальные (DM) помехи

Это ключевая классификация кондуктивных помех по пути протекания:

Дифференциальные (DM, differential mode): ток помехи течёт «туда-обратно» по фазному и нейтральному проводам (как полезный ток). Связаны с пульсациями входного тока преобразователя.

Синфазные (CM, common mode): ток помехи течёт в одном направлении по обоим проводам и возвращается через землю (защитный проводник, паразитные ёмкости на корпус/радиатор). Возникают из-за dV/dt на ключе относительно земли.

Описание схемы путей: DM-ток образует петлю фаза→нагрузка→нейтраль; CM-ток уходит через паразитную ёмкость на землю и возвращается по защитному проводнику. Фильтр должен подавлять оба типа разными элементами.

────────────────────────────────────────

## 5. Эквивалент сети (LISN)

Чтобы измерения были воспроизводимыми, между сетью и устройством включают LISN (V-образный эквивалент сети). Он:

задаёт стандартный импеданс сети для диапазона измерений;

развязывает от реальных помех сети;

выделяет напряжение помех для измерительного приёмника.

Именно с LISN сравнивают уровень эмиссии с нормами.

────────────────────────────────────────

## 6. EMI-фильтр

Типовой входной фильтр содержит:

CM-дроссель (синфазный) — две обмотки на общем сердечнике, включённые так, что для полезного (DM) тока их поля компенсируются (не мешают), а для CM-тока складываются (большая индуктивность подавляет CM).

X-конденсаторы — между фазой и нейтралью, подавляют DM-помехи.

Y-конденсаторы — между проводами и землёй, подавляют CM-помехи. Их ёмкость ограничена нормами безопасности (ток утечки на землю), обычно единицы нФ.

### Ослабление фильтра

LC-фильтр 2-го порядка даёт спад 40 дБ/декаду выше частоты среза:

f_c = 1/(2π·√(L·C))

Чтобы получить нужное ослабление на нижней границе кондуктивного диапазона (150 кГц), частоту среза выбирают значительно ниже.

────────────────────────────────────────

## 7. Меры на уровне платы (до фильтра)

Фильтр борется со следствием; лучше уменьшить помеху в источнике:

минимизировать площадь «горячих» контуров (с большим di/dt);

сократить паразитные индуктивности монтажа (короткие широкие дорожки, шины);

экранировать и правильно заземлять;

управлять скоростью переключения (R_g) — компромисс «потери ↔ помехи»;

применять снабберы для гашения звона.

────────────────────────────────────────

## 8. Численный пример

Нужно ослабить помеху на 150 кГц на 40 дБ фильтром 2-го порядка (40 дБ/декаду). Значит частота среза должна быть на одну декаду ниже:

f_c ≈ 150 кГц / 10 = 15 кГц

По f_c = 1/(2π√(LC)) подбирают L и C (с учётом ограничения на Y-конденсаторы).

────────────────────────────────────────

## 9. Выводы

Источник помех — высокие dV/dt, di/dt; спектр простирается до ~1/(π·t_фронта).

Кондуктивные помехи (150 кГц–30 МГц) делятся на DM (по проводам) и CM (через землю).

EMI-фильтр: CM-дроссель и Y-конденсаторы против CM, X-конденсаторы против DM; Y ограничены безопасностью.

Сначала снижают помеху компоновкой и R_g, затем добавляют фильтр; измеряют с LISN по нормам CISPR.

## Вопросы для самоконтроля

Чем CM-помехи отличаются от DM по путям протекания?

Как работает синфазный (компенсированный) дроссель?

Почему ёмкость Y-конденсаторов ограничена нормами?

Как фронт переключения определяет ширину спектра помех?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — синтез EMI-фильтра и оценка помех.

# Лекция 16. Применение: электропривод, ИВЭП, возобновляемая энергетика

Модуль IV. Управление, ЭМС и применение

────────────────────────────────────────

## 1. Цель лекции

Связать изученные топологии (выпрямители, DC/DC, инверторы, управление) с реальными системами. Силовая электроника редко применяется «сама по себе» — это всегда часть энергетической системы со своими требованиями.

────────────────────────────────────────

## 2. Частотно-регулируемый электропривод

### 2.1. Структура

Самое массовое применение силовой электроники. Типовая схема преобразователя частоты:

Сеть AC → Выпрямитель → DC-шина (C) → Трёхфазный инвертор → Двигатель

Выпрямитель (часто неуправляемый диодный) создаёт постоянное напряжение.

DC-шина с конденсатором сглаживает и развязывает выпрямитель и инвертор: они работают независимо.

Инвертор (SPWM/SVPWM, лекция 12) формирует трёхфазное напряжение регулируемой частоты и амплитуды для двигателя.

### 2.2. Закон U/f = const

Скорость асинхронного двигателя пропорциональна частоте. Чтобы магнитный поток оставался постоянным (а значит, момент — номинальным), напряжение меняют пропорционально частоте:

U/f = const

Обоснование: поток Φ ∝ U/f (из закона электромагнитной индукции). При снижении частоты без снижения напряжения поток вырос бы и насытил сердечник. Поэтому U и f регулируют совместно.

При очень низких частотах добавляют компенсацию IR-падения (boost), иначе момент падает.

### 2.3. Векторное управление (обзор)

Для точного управления моментом и скоростью применяют полеориентированное управление (FOC): ток статора разделяется на составляющую потока и составляющую момента, которыми управляют раздельно (как в машине постоянного тока). Это даёт высокое быстродействие, но требует датчиков и вычислений (DSP).

### 2.4. Преимущество частотного пуска

Прямой пуск асинхронного двигателя даёт пусковой ток в 5–7 раз больше номинального. Частотный пуск (плавный разгон частоты от нуля) ограничивает пусковой ток до номинального уровня, снижает механические удары и экономит энергию.

────────────────────────────────────────

## 3. Импульсные источники питания (ИВЭП)

Современный сетевой блок питания обычно состоит из каскадов:

Сеть → EMI-фильтр → Выпрямитель → PFC (Boost) → Изолированный DC/DC (LLC/Flyback) → Выход

EMI-фильтр (лекция 15) — подавление помех.

PFC (лекция 8) — высокий коэффициент мощности, шина ~400 В.

Изолированный DC/DC (лекции 10, 13) — развязка и формирование выходных напряжений.

Дежурный источник (standby) — маломощный Flyback для питания управления.

Тенденция: высокая частота (SiC/GaN), резонансные топологии (LLC) → высокий КПД и плотность мощности.

────────────────────────────────────────

## 4. Возобновляемая энергетика

### 4.1. Солнечная (PV)

Солнечная панель имеет нелинейную ВАХ с точкой максимальной мощности (MPP), зависящей от освещённости и температуры. Преобразователь (обычно Boost) должен удерживать рабочую точку в MPP — алгоритм MPPT.

Метод P&O (perturb & observe): периодически изменяют рабочее напряжение и наблюдают мощность; если она выросла — продолжают в том же направлении, иначе разворачиваются. Условие максимума:

dP/dV = 0

Затем сетевой инвертор отдаёт мощность в сеть.

### 4.2. Ветровая

Генератор переменной частоты → выпрямитель → DC-шина → сетевой инвертор (схема AC/DC/AC). Это развязывает частоту вращения турбины от частоты сети.

### 4.3. Накопители энергии

Аккумуляторы подключают через двунаправленный DC/DC (заряд/разряд) и инвертор, способный передавать мощность в обе стороны.

────────────────────────────────────────

## 5. Сетевые инверторы

Инвертор, работающий параллельно с сетью, должен синхронизироваться с ней по частоте и фазе. Для этого применяют ФАПЧ (PLL) — систему слежения за фазой сетевого напряжения.

Передаваемая активная мощность зависит от угла δ между напряжениями инвертора и сети:

P = (U_инв·U_сети / X)·sin δ

где X — реактивное сопротивление связи. Регулируя δ (активная мощность) и амплитуду (реактивная), инвертор управляет потоком энергии в сеть.

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

Привод: двигатель 50 Гц/380 В. Для работы на 25 Гц при U/f = const:

U = 380·(25/50) = 190 В

поток сохраняется, момент остаётся номинальным.

PV + Boost: панель U_mpp = 30 В, нужна шина 400 В:

D = 1 − U_вх/U_вых = 1 − 30/400 ≈ 0.925

Такая высокая скважность непрактична (большие потери) — поэтому используют каскадирование или изолированный преобразователь с трансформатором.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Частотный привод: выпрямитель → DC-шина → инвертор; регулирование по закону U/f = const сохраняет поток и момент.

DC-шина развязывает входной и выходной каскады, позволяя им работать независимо.

ИВЭП — каскад EMI-фильтр + PFC + изолированный DC/DC; тренд на LLC и SiC/GaN.

В ВИЭ ключевые задачи — MPPT (PV), AC/DC/AC (ветро), двунаправленный DC/DC (накопители) и синхронизация с сетью (PLL).

## Вопросы для самоконтроля

Зачем в приводе нужна DC-шина между выпрямителем и инвертором?

Обоснуйте закон U/f = const через магнитный поток.

Что делает MPPT и почему P&O колеблется вокруг максимума?

Как сетевой инвертор управляет активной и реактивной мощностью?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — преобразователь для PV или электропривода.

# Лекция 17. Надёжность, диагностика и тренды (SiC/GaN)

Модуль IV. Управление, ЭМС и применение

────────────────────────────────────────

## 1. Почему надёжность критична

Силовые преобразователи часто работают непрерывно годами в тяжёлых условиях (нагрев, вибрация, циклы нагрузки). Отказ может остановить производство или создать опасность. Поэтому надёжность проектируют, а не «получают» — анализируют механизмы отказа и закладывают запасы.

────────────────────────────────────────

## 2. Механизмы отказа

### 2.1. Тепловые

Тепловой пробой — превышение T_j(max) ведёт к необратимой деградации кристалла.

Термоциклирование — при изменениях нагрузки кристалл и подложка нагреваются/остывают. Разные коэффициенты теплового расширения материалов вызывают усталость: растрескивание паяных слоёв и отрыв проволочных соединений (bond wire lift-off). Это главный механизм износа силовых модулей.

### 2.2. Электрические

Пробой по напряжению — превышение блокирующего напряжения (выбросы, перенапряжения).

Электромиграция в металлизации при высокой плотности тока.

### 2.3. Деградация конденсаторов

Электролитические конденсаторы высыхают со временем (особенно при нагреве): растёт ESR, падает ёмкость. Часто это «слабое звено» по сроку службы.

────────────────────────────────────────

## 3. Показатели надёжности

Интенсивность отказов `λ` — число отказов в единицу времени.

MTBF (среднее время между отказами) = 1/λ (для постоянной интенсивности отказов).

Кривая «ванна»: высокая интенсивность в начале (приработка, отбраковка), затем низкая постоянная (нормальная эксплуатация), затем рост (износ).

### Влияние температуры — правило Аррениуса

Скорость деградации экспоненциально зависит от температуры. Фактор ускорения при переходе с T₁ на T₂:

AF = exp[(E_a/k)·(1/T₁ − 1/T₂)]

где E_a — энергия активации, k — постоянная Больцмана.

Правило «10 градусов»: снижение T_j примерно на 10 °C удваивает срок службы. Отсюда вывод: управление температурой — главный рычаг надёжности.

────────────────────────────────────────

## 4. Диагностика и защита в эксплуатации

Мониторинг температуры (T_j оценивается косвенно по параметрам прибора или термодатчиком).

Контроль тока и напряжения — выявление перегрузок.

Защита от КЗ по десатурации (лекция 4): рост V_CE открытого IGBT сигнализирует о КЗ → быстрое мягкое выключение.

Прогнозирование (PHM): отслеживание роста V_CE(sat) или R_DS(on)/ESR как индикаторов старения.

────────────────────────────────────────

## 5. Широкозонные полупроводники (WBG)

Кремний (Si) приближается к физическим пределам. Новые материалы с широкой запрещённой зоной дают качественный скачок.

### 5.1. Карбид кремния (SiC)

Высокое поле пробоя → тонкая дрейфовая область → малое R_DS(on) при высоких напряжениях (650 В…10 кВ).

Высокая рабочая температура и теплопроводность.

Малые потери переключения → высокие частоты.

Применение: электромобили, промышленные приводы, солнечные инверторы.

### 5.2. Нитрид галлия (GaN)

Сверхбыстрое переключение, очень малые ёмкости и заряд затвора.

Высокая плотность мощности, малые габариты.

Обычно до ~650 В; применяется в компактных зарядных устройствах, ИВЭП, ВЧ-преобразователях.

### 5.3. Сравнение с Si

| Параметр | Si | SiC | GaN |

|----------|----|----|-----|

| Поле пробоя | низкое | высокое | высокое |

| Частота | средняя | высокая | очень высокая |

| Потери переключения | высокие | малые | очень малые |

| Рабочая температура | до ~150 °C | до ~200 °C+ | высокая |

| Стоимость | низкая | выше | выше |

Следствие: WBG позволяют поднять частоту, что уменьшает габариты дросселей и трансформаторов (L, C ∝ 1/f) при сохранении пульсаций — растёт плотность мощности.

────────────────────────────────────────

## 6. Тренды отрасли

Цифровое управление на DSP/FPGA: адаптивные алгоритмы, программная защита, связь.

Цифровые двойники и предиктивное обслуживание.

Интеграция: модули с драйвером, датчиками и защитой в одном корпусе.

Рост плотности мощности за счёт WBG и резонансных топологий.

Электрификация транспорта и распределённая энергетика как драйверы спроса.

────────────────────────────────────────

## 7. Численный пример

При E_a ≈ 0.7 эВ снижение T_j с 110 до 100 °C даёт фактор ускорения AF ≈ 2 — срок службы примерно удваивается. Это количественно подтверждает правило «10 градусов».

────────────────────────────────────────

## 8. Выводы

Главные механизмы износа — термоциклирование (усталость соединений) и старение конденсаторов.

Надёжность экспоненциально зависит от температуры (Аррениус); правило «10 градусов» — ключевой ориентир.

Диагностика: мониторинг T_j, тока, защита по десатурации, прогноз по росту V_CE(sat)/ESR.

SiC и GaN поднимают напряжение, частоту и КПД, повышая плотность мощности — ценой стоимости и требований к проектированию.

## Вопросы для самоконтроля

Почему термоциклирование критично для срока службы модулей?

Как правило Аррениуса связывает температуру и срок службы?

Какие преимущества SiC/GaN над Si и какова их цена?

Как защита по десатурации обнаруживает короткое замыкание?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — сравнение Si и SiC/GaN ключа по потерям.

────────────────────────────────────────

На этом теоретический курс завершён. Лекции 1–17 покрывают путь от элементной базы до систем и трендов. Практическое закрепление — в 17 связанных лабораторных работах.