# Курсовой проект «Проектирование преобразователя»

Сквозной проект по курсу «Силовая электроника»

────────────────────────────────────────

## 1. Цель проекта

Спроектировать, рассчитать и смоделировать законченный преобразователь по индивидуальному заданию, применив знания всех модулей курса: выбор элементной базы, расчёт силовой части, фильтров, теплового режима, системы управления, оценку ЭМС.

Проект сквозной: этапы соответствуют модулям курса и выполняются по мере их прохождения.

────────────────────────────────────────

## 2. Тема

«Импульсный источник питания (AC/DC) с коррекцией коэффициента мощности и стабилизацией выхода» — базовая тема для всех вариантов. Конкретные параметры задаются вариантом.

Структурная схема проектируемого устройства:

Сеть AC → EMI-фильтр → Выпрямитель → PFC (Boost) → Изолированный DC/DC → Стабилизированный выход

────────────────────────────────────────

## 3. Варианты заданий

Вариант выбирается по номеру студента в журнале. Различаются выходной мощностью, напряжением и топологией DC/DC.

| Вар. | P_вых, Вт | U_вых, В | Топология DC/DC | f_sw, кГц |

|------|-----------|----------|------------------|-----------|

| 1 | 60 | 12 | Flyback | 100 |

| 2 | 90 | 19 | Flyback | 120 |

| 3 | 150 | 24 | Forward | 100 |

| 4 | 240 | 48 | Forward | 150 |

| 5 | 350 | 24 | LLC | 150 |

| 6 | 500 | 48 | LLC | 200 |

| 7 | 100 | 15 | Flyback | 130 |

| 8 | 200 | 36 | Forward | 120 |

Сеть для всех: 220 В (RMS), 50 Гц. Допустимые пульсации выхода ≤ 1%. Целевой КПД ≥ 90%, PF ≥ 0.95.

────────────────────────────────────────

## 4. Этапы (привязка к модулям курса)

### Этап 1 (после Модуля I). Элементная база и тепло

Выбрать тип ключей (Si/SiC) и диодов под заданные U/I/f.

Оценить потери проводимости и переключения.

Рассчитать тепловой режим и радиатор: R_th(sa) ≤ (T_j(max)−T_a)/P − R_th(jc) − R_th(cs).

### Этап 2 (после Модуля II). Вход, выпрямление, PFC

Рассчитать входной выпрямитель и шину PFC (U_шины ≈ 400 В).

Спроектировать Boost-PFC: дроссель, ключ, выходной конденсатор.

Проверить PF и THD (цель PF ≥ 0.95, THD по IEC 61000-3-2).

### Этап 3 (после Модуля III). Изолированный DC/DC

Рассчитать трансформатор (коэффициент трансформации, индуктивности).

Для Flyback/Forward — скважность, снаббер; для LLC — резонансный контур, f₀, ZVS.

Рассчитать выходной фильтр под пульсации ≤ 1%.

### Этап 4 (после Модуля IV). Управление, ЭМС, надёжность

Синтезировать контур стабилизации (ПИ-регулятор, f_c, запас по фазе).

Спроектировать EMI-фильтр (оценка по LISN).

Оценить надёжность (MTBF, тепловой запас), выбрать защиты.

────────────────────────────────────────

## 5. Требования к модели

LTspice или Simulink: модель силовой части с проверкой U_вых, пульсаций, КПД.

Подтвердить расчётные значения симуляцией (расхождение объяснить).

Привести осциллограммы ключевых узлов и спектры (PFC-ток, выход).

────────────────────────────────────────

## 6. Состав пояснительной записки

Титульный лист, задание, содержание.

Введение: назначение устройства, обзор аналогов.

Разработка структурной и принципиальной схем.

Расчётная часть по этапам 1–4 (с формулами и обоснованием выбора компонентов).

Результаты моделирования (схемы, осциллограммы, таблицы «расчёт vs симуляция»).

Оценка КПД, PF, теплового режима, ЭМС, надёжности.

Заключение, список литературы, приложения (файлы моделей).

Рекомендуемый объём — 25–40 страниц.

────────────────────────────────────────

## 7. Критерии оценки

| Критерий | Вес |

|----------|-----|

| Корректность расчётов | 30% |

| Соответствие модели расчёту | 25% |

| Выполнение целевых показателей (КПД, PF, пульсации) | 20% |

| Полнота и оформление записки | 15% |

| Защита (ответы на вопросы) | 10% |

────────────────────────────────────────

## 8. Сроки сдачи по этапам

Этап 1 — конец недели изучения Модуля I.

Этап 2 — конец Модуля II.

Этап 3 — конец Модуля III.

Этап 4 + полная записка — конец Модуля IV.

Защита — на последней неделе курса.

Сквозной формат позволяет распределить нагрузку и закреплять каждый модуль практическим расчётом своего узла устройства.