# Экзаменационные вопросы

Курс «Силовая электроника» (бакалавриат)

Экзамен оценивает знание теории, умение выводить ключевые формулы и анализировать работу преобразователей.

────────────────────────────────────────

## Раздел A. Основы и элементная база (Лекции 1–4)

Предмет силовой электроники. Четыре типа преобразования (AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC).

Ключевой режим работы: почему он обеспечивает высокий КПД. Сравнение с линейным регулированием.

Средние и действующие значения. Вывод X_ср и X_rms для прямоугольного импульса со скважностью D.

Силовой диод: структура, ВАХ, потери проводимости. Обратное восстановление и его влияние на частоту.

Тиристор: структура p-n-p-n, условия включения и выключения, ток удержания.

Фазовое управление. Вывод U_ср(α) для управляемого выпрямителя.

Силовой MOSFET: R_DS(on), выходные/передаточные характеристики, заряд затвора, эффект Миллера.

IGBT: принцип, V_CE(sat), хвостовой ток. Сравнение MOSFET и IGBT.

Потери переключения: вывод P_sw = (E_on+E_off)·f_sw. Влияние частоты.

Тепловая модель (электрическая аналогия). Расчёт радиатора: вывод требуемого R_th(sa).

Снабберы и защита приборов (RC, RCD, dV/dt, di/dt, десатурация).

────────────────────────────────────────

## Раздел B. Выпрямители AC/DC (Лекции 5–8)

Однофазный мостовой выпрямитель: вывод U_ср = 2U_m/π, пульсации.

Трёхфазный мостовой выпрямитель (Ларионов): вывод U_ср ≈ 1.35·U_л, частота пульсаций.

Влияние характера нагрузки (R, RL, RC) на форму токов и токи диодов.

Управляемый выпрямитель: регулировочная характеристика для R и RL. Инверторный режим, угол β.

Угол коммутации μ и его влияние на U_ср.

Сглаживающие фильтры: C, L, LC. Вывод пульсаций C-фильтра. Сравнение по пиковым токам.

Коэффициент мощности при несинусоидальном токе: PF = k_иск·cos φ₁. Связь k_иск и THD.

Активная коррекция коэффициента мощности (Boost-PFC): принцип, почему U_вых выше пика сети.

────────────────────────────────────────

## Раздел C. Преобразователи DC/DC и DC/AC (Лекции 9–13)

Принцип баланса вольт-секунд. Вывод передаточной функции Buck.

Boost-преобразователь: вывод U_вых = U_вх/(1−D). Почему реально не достигается бесконечность.

Режимы CCM и DCM. Критическая индуктивность.

Расчёт пульсаций тока дросселя и напряжения для Buck.

Buck-Boost и Ćuk: передаточная функция, инверсия полярности.

Flyback: принцип, вывод U_вых = U_вх·(N_s/N_p)·D/(1−D). Роль индуктивности рассеяния.

Forward: передаточная функция, размагничивание сердечника, ограничение D.

Однофазный инвертор и SPWM: коэффициент модуляции, амплитуда первой гармоники, перемодуляция.

Трёхфазный инвертор: SPWM vs SVPWM, использование DC-шины (0.866·U_dc против U_dc). Мёртвое время.

Резонансные преобразователи: ZVS/ZCS, LLC, вывод f₀ и Z₀, регулирование частотой.

────────────────────────────────────────

## Раздел D. Управление, ЭМС, применение (Лекции 14–17)

Замкнутое управление преобразователем. Усреднённая малосигнальная модель. RHP-нуль у Boost.

ПИ-регулятор: роль K_p и K_i. Почему интегратор обнуляет статическую ошибку.

Контур напряжения и тока (voltage-mode vs current-mode). Преимущества current-mode.

Устойчивость: частота среза, запас по фазе/амплитуде. Почему f_c ≤ f_sw/10.

ЭМС: кондуктивные и излучаемые помехи. Синфазные (CM) и дифференциальные (DM).

EMI-фильтр: CM-дроссель, X- и Y-конденсаторы. Роль LISN.

Частотный электропривод: структура, закон U/f = const, обоснование через магнитный поток.

ИВЭП: каскадная структура (EMI + PFC + изолированный DC/DC).

Возобновляемая энергетика: MPPT (P&O), сетевой инвертор, синхронизация (PLL).

Надёжность: механизмы отказа, термоциклирование, правило Аррениуса и «10 градусов».

Широкозонные полупроводники (SiC, GaN): преимущества, влияние на частоту и габариты.

────────────────────────────────────────

## Структура экзаменационного билета

Каждый билет содержит:

1 теоретический вопрос из раздела A или B;

1 теоретический вопрос из раздела C или D;

1 задача (расчёт преобразователя: U_ср/U_вых, пульсации, потери, КПД, выбор L/C или радиатора).

## Примеры задач

Buck: U_вх = 24 В, D = 0.4, f = 100 кГц, L = 47 мкГн. Найти U_вых и ΔI_L.

Трёхфазный мост, U_л = 400 В. Найти U_ср.

Транзистор рассеивает 15 Вт, T_j(max) = 150 °C, T_a = 45 °C, R_th(jc)=0.6, R_th(cs)=0.3. Найти максимальное R_th(sa).

Выпрямитель: THD тока 75%. Найти коэффициент искажения k_иск и оценить PF при cos φ₁ ≈ 1.

Boost-PFC: сеть 220 В. Обосновать выбор U_вых = 400 В.